《齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司绿色生物农兽药产品升级技术改造项目环境影响报告书》

技术评估报告

呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心

项目名称：齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司绿色生物农兽药产品升级技术改造项目

建设单位：齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司

环评报告编制单位：黑龙江平成环保科技有限公司

评估报告编号：HPPG2024008

编制部门：环评与应急技术室

审    查：呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心技术审查小组

联系电话：0470-8108724

目       录

1 项目概况	1

1.1项目背景	1

1.2.1现场踏勘	1

1.2.2技术审查	2

2 工程建设内容	3

2.1工程建设性质、行业类别	3

2.2现有项目建设内容介绍及存在环境问题	3

2.2.1现有项目建设内容	3

2.2.2现有项目存在的环境问题	13

2.3本次工程建设内容	14

3 建设项目周围环境概况	22

3.1建设项目周围环境	22

3.2环境质量现状	22

3.2.1环境空气质量现状	22

3.2.2地下水质量现状	22

3.2.3地表水环境质量现状	22

3.2.4声环境质量现状	23

3.2.5土壤环境质量现状	23

3.3环境保护目标	23

4 污染物源强、污染防治及生态保护措施	25

4.1污染物源强	25

4.1.1施工期	25

4.1.2营运期	25

4.2污染防治及生态保护措施	30

4.2.1施工期污染防治及生态保护措施	30

4.2.2营运期污染防治及生态保护措施	30

4.2.3环境风险防范及应急措施	35

4.2.4现有环境问题的整改措施	36

5 项目可行性分析	37

5.1建设项目与产业政策相符性分析	37

5.2建设项目选址选线合理性分析	37

5.3建设项目与相关规划相符性分析	37

5.4环境影响预测及分析结论	38

5.5公众参与结论	39

5.6总量控制	39

5.7工程投资及环保投资	40

6 结论	41

- 项目概况

1.1项目背景

齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司位于呼伦贝尔市阿荣旗高新技术特色工业产业化基地，行政区划隶属阿荣旗。

2019年4月，原阿荣旗环境保护局以阿环审[2019]1号文件批复了《齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司绿色生物农兽药扶贫产业项目环境影响报告书》，该项目于2022年12月，完成了环保设施竣工自主验收工作。2023年11月，呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局以阿环审表字[2023]12号文件批复了《齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司污水处理站改建项目环境影响报告表》。2024年3月，呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局以阿环审表字[2024]04号文件批复了《106制糖车间建设项目环境报告表》。

根据《关于齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司绿色生物农兽药产品升级技术改造项目备案的通知》（阿工信发[2023]30号），建设单位利用最新研发成果，对现有多杀菌素生产线进行局部升级技术改造，建设一条年产500t乙基多杀菌素合成生产线；对现有阿维菌素生产线进行局部升级改造，建设一条年产500t伊维菌素合成生产线。

1.2工作开展情况

1.2.1现场踏勘

呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心（以下简称“发展中心”）组织了现场踏勘，参加现场踏勘的有呼伦贝尔市生态环境局、呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局、齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司及黑龙江平成环保科技有限公司的代表。

1.2.2技术审查

呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心主持召开了《齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司绿色生物农兽药产品升级技术改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）的技术评审会。参加会议的有呼伦贝尔市生态环境局、呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局、建设单位齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司、环评编制单位黑龙江平成环保科技有限公司等单位的代表和专家共15名，由5位专家组成评审组负责技术评审。

在完成技术评估工作后，发展中心技术审查小组在市局711会议室对该项目的环境影响报告书进行了内部技术审查。

- 工程建设内容

2.1工程建设性质、行业类别

本项目建设性质为扩建，行业类别为农药、兽药用品制造。

2.2现有项目建设内容介绍及存在环境问题

2.2.1现有项目建设内容

建设单位建设了阿维菌素、多杀菌素、泰妙菌素、新霉素、油酸甲酯及制糖生产线。主要产品见表1。

表1               现有项目主要产品表

| 名称 |  | 产量（t/a） | 运转时间 | 生产工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿维菌素 |  | 1200 | 7920h | 采用好氧发酵 | 投入运行 |
| 阿维菌素副产品 | 副产品B2a | 951.6 |  |  |  |
|  | 油膏 | 1464 |  |  |  |
| 多杀菌素 |  | 1200 | 7920h | 采用好氧发酵 | 投入运行 |
| 泰妙菌素 |  | 2000 | 7920h | 采用好氧发酵 | 投入运行 |
| 新霉素 |  | 3500 | 7920h | 采用好氧发酵 | 投入运行 |
| 油酸甲酯 |  | 50000 | 7920h | 酯化反应单元、沉降分离、脱溶 | 投入运行 |
| 油酸甲酯副产品 | 甘油 | 4682 | 7920h |  | 投入运行 |
| 干基葡萄糖浆 |  | 90000 | 7200h | 采用双酶法 | 未投产 |

现有工程基本情况见2。

表2                               现有工程项目组成一览表

| 类别 | 装置单元 |  | 环评内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 阿维菌素生产线、甲维盐生产线、多杀菌素生产线、泰妙菌素生产线、泰乐菌素生产线、新霉素生产线、淀粉生产线、大豆榨油生产线、油酸甲酯生产线、制糖生产线。 | 阿维菌素生产线、多杀菌素生产线、泰妙菌素生产线、新霉素生产线、油酸甲酯、制糖生产线。 | 甲维盐、泰乐菌素、淀粉及大豆榨油生产线未建设。 |
| 辅助工程 | 锅炉房 |  | 3×150t/h循环流化床锅炉，设1座高120m烟囱。 | 3×150t/h循环流化床锅炉，设1座高120m烟囱。 | 一致 |
|  | 空压站空分 |  | 设空压制氮机3台。 | 设空压制氮机3台。 | 一致 |
|  | 制冷站 |  | 8套溴化锂冷水机组，配套6台高温循环水泵、5台中温循环水泵、3台低温循环水泵。 | 6套溴化锂冷水机组，4套-7℃冷水机组，配套5台高温循环水泵、4台中温循环水泵、3台低温循环水泵。 | 设备减少，满足生产需要。 |
|  | 变电站 |  | 厂内设110千伏变电站1座，占地3500m2。 | 厂内设110千伏变电站1座，占地4213m2。 | 一致 |
|  | 循环水站 |  | 建1座3600m3循环水池。 | 建有1座12500m3循环水池，建设4套循环冷却水塔。 |  |
|  | 脱盐水站 |  | 脱盐水136.66m3/h，设三套脱盐水系统。 | 脱盐水57.69 m3/h，设一套脱盐水系统。 | 低于环评设计量 |
| 公用工程 | 供水 |  | 供水水源为自备水井。循环水系统补充水主要由中水补水。在生产区给水泵房处拟建7000m3蓄水池，经水泵加压后供生产生活；拟建700m3和900m3专用水池及专用水泵供消防。厂区内南北两侧各建1000m2的雨水收集池。 | 供水水源不变。循环水系统补充水主要由中水补水。在生产区给水泵房处建7000m3蓄水池，经水泵加压后供生产生活；建成900m3专用水池及专用水泵供消防。建设2个容积分别为7371m3和8274m3事故应急池，应急事故池兼做雨水收集池。 | 事故应急池容积分别为7371m3和8274m3。 |
|  | 供电 |  | 年耗电75443.58万kWh，电源引自内蒙古阿荣旗工业园区变电站。 | 年耗电28000万kWh，电源引自内蒙古阿荣旗工业园区变电站。 | 低于环评设计量 |
|  | 采暖 |  | 采暖面积约356702m2。 | 采暖面积约356702m2。 | 一致 |
|  | 质检综合楼 |  | 位于生产区最南侧。 | 位于生产区最南侧。 | 一致 |
|  | 办公生活区 |  | 办公生活区位于生产厂区的西南侧，占地50亩。 | 办公区在质检楼辅楼，生活区位于生产区的西南侧，占地37.297亩。 | 不一致 |
| 环保工程 | 废气 | 生产废气 | 发酵车间工艺废气：经旋风分离器汽水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级水喷淋+2级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，处理后经排气筒排放，发酵废气共设10个排气筒； 烘干废气：经烘干设备配套的袋滤器过滤颗粒物，后废气同板框单元废气一并送入锅炉焚烧； 喷干塔废气：经旋风分离+布袋除尘+1级碱液喷淋处理处理后经排气筒排放，喷干塔废气共设2个排气筒； 含甲醇尾气：采用“1级水喷淋吸收+2级冷凝+1级活性炭吸附装置”处理，处理后经排气筒排放，甲醇尾气共设2个排气筒； 提取过程含丁酯尾气、含仲丁酯尾气、含异丙酯尾气、含MIBK尾气：均采用“2级冷凝+1级活性炭吸附装置”处理，处理后经排气筒排放。含丁酯尾气设2个排气筒、含仲丁酯尾气设1个排气筒、含异丙酯尾气设1个排气筒、含MIBK尾气设1个排气筒； 提取车间无组织废气：提取车间内均设空气收集净化设施，在提取车间内设置多个吸风口，将车间内空气收集后分别通过各个车间的1级碱喷淋洗涤装置进行除异味后分别通过排气筒排放，无组织异味收集处理装置共设6套。 | 102及105阿维菌素发酵车间工艺废气（1套）：废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级碱循环喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级水喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，尾气经28m（105车间为33m）高排气筒排放。 201车间工艺废气：阿维预处理、板框压滤、桨叶烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 菌渣烘干、阿维干燥废气经袋滤器除尘后废气，冷凝液由管道收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置； 阿维菌素的浓缩及精制工段、B2a浓缩母液工段废气收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置，尾气通过“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”处理，尾气经1根31.4m高排气筒排放。 阿维母液处理工段B2a产品干燥、甲醇回收塔不凝气通过“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”处理，尾气后经1根31.4m高排气筒排放； 油膏浓缩工段废气进入丁酯中间储罐回用于工艺。 201车间空间废气（4套）：经“2级碱喷淋洗涤装置”处理，尾气由31.4m高排气筒排放。 | 不一致，企业在实际生产过程不产生异丙酯尾气尾气；实际生产过程中将活性炭吸附变更为树脂吸附；根据验收监测数据，各排气筒能够达标排放。102车间有组织废气未进行环保验收；101车间未建成；甲维盐、玉米淀粉、大豆榨油生产线未建设。 |
|  |  |  |  | 103多杀菌素发酵车间工艺废气（4套）：废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，尾气经28m高排气筒排放。 202、203车间工艺废气（各2套）：多杀菌素的预处理、板框压滤及压滤后烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 菌渣烘干、多杀成品干燥废气经袋滤器除尘后，含甲醇废气冷凝后冷凝液由管道收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置，尾气处理工艺为“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”处理，尾气经1根31.4m高排气筒排放。 浓缩甲醇、精制甲醇、甲醇回收塔不凝气收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置。 202、203车间空间废气（各1套）：将车间内空气收集后通过“1级碱喷淋洗涤装置”处理，尾气经31.4m高排气筒排放。 |  |
|  |  |  |  | 104泰妙菌素发酵车间工艺废气（1套）：废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，尾气经28m高排气筒排放。 204车间工艺废气（1套）：泰妙预处理、板框压滤废气及压滤后烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 菌渣烘干、 泰妙双效浓缩、结晶及离心母液回收工段废气含甲基酮废气冷凝后冷凝液由管道收集进入甲基酮回收塔，不凝气进入甲基酮尾气处理装置； 合成、转项废气收集至甲基酮尾气处理装置， 泰妙母液浓缩、产品烘干废气进入溶媒回收塔，不凝气进入甲基酮尾气处理装置，尾气采用1套“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”处理，尾气经1根31.4m高排气筒排放。 204车间空间废气（1套）：将车间内空间废气收集后通过“1级碱喷淋洗涤装置”处理，尾气经31.4m高排气筒排放。 |  |
|  |  |  |  | 104新菌素发酵车间工艺废气（1套）：废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，尾气经28m高排气筒排放。 206车间工艺废气（1套）：新霉素菌渣干燥工段废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 产品干燥废气采用1套“2级旋风分离+2级水膜除尘器”处理，处理后的废气经31.4m高排气筒排放。 206车间空间废气（4套）：将车间内空气收集后通过“1级碱喷淋洗涤装置”处理，尾气经31.4m高排气筒排放。 |  |
|  |  |  |  | 100合成车间工艺废气（1套）：酯化釜不凝气、沉降分离罐甲醇废气、油酸甲酯干燥不凝气、甘油蒸馏不凝气、甘油干燥不凝气、油酸甲酯脱溶不凝气及甘油蒸发器不凝气由“1级油酸甲酯吸收+1级水吸收+2级树脂吸附”处理，尾气经24m高排气筒排放。 |  |
|  |  |  |  | 106制糖车间：淀粉配粉工段粉尘经水幕+旋风除尘后经15m高排气筒排放。 |  |
|  |  | 锅炉烟气 | 3台锅炉烟气净化措施为：低氮燃烧+SNCR脱硝、袋式除尘器除尘以及石灰石-石膏法脱硫工艺；二噁英、汞及其化合物通过袋式除尘器协同处置，处理后烟气经1座120m高烟囱排放。 | 3台锅炉烟气经烟气净化系统为：低氮燃烧技术+SNCR脱硝工艺+电袋复合一体式除尘器+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘工艺，二噁英、汞及其化合物通过袋式除尘器协同处置，处理后烟气经1座120m高烟囱排放。 | 不一致，实际锅炉烟气处理设施优于环评。 |
|  |  | 碎煤系统废气、灰库废气、石灰石库废气 | 碎煤系统废气经脉冲喷吹袋式除尘器处理后经1根20m高排气筒排放；设2座钢混结构灰库，每座灰库顶部设一台脉冲袋式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放；设1座石灰石库，库顶部设一台脉冲袋式除尘器，处理后废气经15m高排气筒排放。 | 碎煤系统采用全封闭系统，除尘器处理后采用无组织形式逸散；输煤系统采用喷淋降尘系统；石灰库、灰库、菌渣仓采用全封闭形式，除尘器处理后废气无组织逸散。 | 不一致 |
|  |  | 污水处理站 废气 | 污水处理站预处理系统及AO厌氧段产生的高浓度废气经碱洗、水洗后引至锅炉进行焚烧处理;其余水处理工艺段、污泥低温烘干废气以及构建筑物密封产生的低浓度废气经碱吸收+氧化吸收+水吸收工艺处理后，经一根20m高的排气筒排放。 | 现有污水处理站的废气经捕水器+氧化洗+碱洗+捕水器+生物除臭+碱吸收+氧化吸收+水吸收处理后，经一根33.5m高的排气筒排放。 | 不一致，实际污水处理站废气处理设施优于环评。 |
|  |  |  | 污水处理站厌氧及污泥消化产生的沼气经管道收集至800m3的沼气柜，作为锅炉燃料焚烧；锅炉检修或者出现故障时，沼气经碱洗脱硫后进入火炬燃烧。 | 未设置，污水处理工艺无大量沼气生成。 | 不一致，现有的污水处理工艺无沼气产生。 |
|  |  |  | MVR工段不凝气经碱液喷淋后经高15m排气筒排放。 | MVR工段废气经架空管道送锅炉焚烧。 | 不一致。 |
|  |  | 罐区废气 | / | 各储罐设氮气保护装置，泄气阀连接密闭管道。甲醇以及丁酯类呼吸口废气通过管道引至201车间尾气处理装置，其余气体不易挥发。 | 优于环评 |
|  |  | 危化品库 | / | 危化品库密闭，废气负压收集后经一套“2级酸洗+1级碱洗装置”处理，处理后废气经一根15m高排气筒排放。 | 优于环评 |
|  |  | 危废库 | / | 危废间密闭，废气负压收集后经一套高效洗涤塔碱洗处理，处理后废气经一根15m高排气筒排放。 | 优于环评 |
|  | 废水 | 生活废水 | 生活污水经化粪池收集后排至厂区污水处理站处理。 | 生活污水经化粪池收集后排至厂区污水处理站处理。 | 与环评一致。 |
|  |  | 生产废水 | 生产废水分质处理，阿维板框压滤废水、阿维结晶水洗废水、阿维母液浓缩水洗废水、B2a水缩料压滤废水、多杀提取压滤废水、多杀提取离心母液、泰妙板框废水、泰妙合成反应水洗废水、泰妙精制转相废水、泰妙油膏处理转相废水、新霉素菌渣过滤废水等排至MVR蒸发器浓缩处理。 MVR凝结废水、淀粉生产工段高浓淀粉废水和低浓淀粉废水、大豆榨油工段废水、种子罐、发酵罐预处理废水、甲维盐生产线废水、生活污水排至污水处理站一单元处理；循环水站排水、脱盐水站排水、新霉素树脂解吸含氨废水、新霉素树脂再生废水、锅炉房排水、甲醇等溶剂回收塔废水、泰乐丁酯回收废水、油酸甲酯工段废水、纳滤膜冲洗废水等排至污水处理站二单元处理。 | 本项目MVR处理能力5000m3/d，处理阿维板框压滤废水、结晶水洗废水、母液浓缩水洗废水，B2a水缩料压滤废水，多杀提取压滤废水、提取离心母液，泰妙板框废水、合成反应水洗废水、精制转相废水；新霉素菌渣过滤废水等。 低浓度废水包括MVR冷凝水、初期雨水、循环水站排水、脱盐水站排水、新霉素树脂解吸含氨废水、新霉素树脂再生废水、锅炉房排水、甲醇等溶剂回收塔废水、油酸甲酯工段废水、纳滤膜冲洗废水，排至厂区污水处理站处理。 | 不一致，项目污水处理站只针对阿维菌素生产线、多杀菌素生产线、泰妙菌素生产线、新霉素生产线、油酸甲酯生产线建设；企业在建设剩余生产线时，同时建设相应的污水处理站。 |
|  |  | 污水处理站 | 设计污水处理能力15000m³/d，一单元处理能力10000m³/d，先建设一期5000m³/d的污水处理工程；二单元处理能力5000m³/d。污水处理站同时包括一套MVR废水浓缩装置。一单元采用“IC厌氧+多级AO+MBR+臭氧催化氧化”工艺，出水水质满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T 3923-2007）标准排放限值的要求后作为中水回用；二单元采用“水解酸化+UASB厌氧+多级AO+芬顿氧化”工艺，出水水质满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）表2标准控制指标，并达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准及接收协议中的相关标准后排入阿荣旗那吉镇污水处理厂。 | 已有污水处理站实际处理能力5000m³/d，采用“水解酸化+多级AO+MBR+芬顿氧化+臭氧氧化”处理工艺，出水排入阿荣旗那吉镇污水处理厂。 目前在已有污水处理站的预留空地建设二期污水处理工程，处理能力5000m³/d，采用“水解酸化+IC厌氧反应器+多级AO+混凝气浮+芬顿氧化+臭氧氧化”处理工艺。新建污水处理站的废气处理依托现有污水处理站。 |  |
|  |  | 事故水池 | / | 事故水池与初期雨水池合建，在生产区东北部和西南部分别建设一组7371m3和8274m3的事故池。 在506罐区设一座容积120m3应急池。 每个车间在非使用危险化学品区设一个15m3废水收集罐，使用危险化学品区设一个60m3废水收集罐。 | 不一致 |
|  |  | 监控井布设 | 厂区分区防渗。设6口地下水跟踪监测井。 | 厂区分区防渗。设6口地下水跟踪监测井。 | 一致 |
|  | 固废 | 菌渣 | 菌渣干燥后暂存于各车间内渣仓，由封闭罐车送锅炉焚烧处理。 | 菌渣干燥后暂存于各车间内渣仓，由封闭罐车送锅炉焚烧处理。 | 一致 |
|  |  | 废碱液 | —— | 泵至车间低浓污水罐，排至污水处理站调节PH值。 | 不一致 |
|  |  | 菌丝干粉 | —— | 阿维、多杀菌丝干粉收集后回用于工艺。 | 不一致 |
|  |  | 阿维菌素成品粉尘 | —— | 阿维、多杀菌素成品粉尘收集后作为产品回收。 | 不一致 |
|  |  | 泰妙废反应盐 | —— | 装袋暂存于危废库内，委托夏江（乌兰察布市）环保科技有限公司进行处置。 | 不一致 |
|  |  | 新霉素洗氨树脂 | 暂存于厂内危废暂存库，定期交有资质的单位接收处理。 | 树脂脱附再生后回用，磨碎树脂全部进入菌渣。 | 一致 |
|  |  | 新霉素、甘油废脱色活性炭 | 暂存于危废库，定期送锅炉焚烧处理。 | 暂存于危废库，委托阿荣旗海蒙科技发展有限责任公司处置。 | 不一致 |
|  |  | 工艺粉尘 | 工艺粉尘干燥后暂存于各车间渣仓内，定期送锅炉焚烧。 | 阿维菌素桨叶烘干工段粉尘、多杀菌素及泰妙菌素滤饼烘干工段粉尘作为原料综合利用； 产品干燥工段粉尘作为产品回收。 | 不一致，通过优化工艺降低成品的损耗。 |
|  |  | MVR浓缩液 | 在MVR装置区储罐内暂存，定期送锅炉焚烧处理。 | 在MVR装置区储罐内暂存，通过架空管道送锅炉焚烧处理。 | 一致 |
|  |  | 污水处理站 生化污泥 | 污泥干燥后暂存于污水间密闭容器内，定期送锅炉焚烧处理。 | 污泥干燥后暂存于危废库，委托阿荣旗海蒙科技发展有限责任公司处置。 | 不一致 |
|  |  | 锅炉渣 | 设封闭灰渣仓，炉渣定期外售综合利用。 | 设350m3封闭渣仓，炉渣外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用。 | 不一致 |
|  |  | 脱硫石膏 | 设一座120m2石膏暂存库，石膏定期外销综合利用。 | 设120m2石膏暂存库，外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用。 | 不一致 |
|  |  | 锅炉除尘灰 | 设两座600m3封闭灰库，除尘灰定期外销综合利用。 | 设两座600m3封闭灰库，除尘灰外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用。 | 不一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 定期由园区环卫部门统一处理。 | 由环卫部门清运至那吉镇生活垃圾填埋场处置。 | 一致 |
| 储运工程 | 罐区 |  | 储罐区位于厂区西南部，占地5240m2，分3个储存单元。 | 储罐区位于厂区西北布，占地5240m2 | 不一致 |
|  | 成品库 |  | 设1座成品库，占地9000m2。 | 设1座成品库，占地7936.6m2。 | 不一致 |
|  | 原料库 |  | 设1座原料库，占地7000m2。 | 设1座原料库，占地5866.5m2。 | 不一致 |
|  | 综合库 |  | 设1座综合库，占地5500m2 | 设1座综合库，占地6988.80m2。 | 不一致 |
|  | 危废库 |  | 设1座危废暂存库，位于成品库东南侧，占地380m2。 | 设1座危废暂存库，位于污水处理站南侧，占地673m2。 | 不一致 |
|  | 储煤库 |  | 锅炉房东北侧设1座全封闭储煤库，占地12960m2。 | 锅炉房东北侧设1座全封闭储煤库，占地12960m2。 | 一致。 |

供水工程：给水水源为建设单位自备水井，生活用水量3.147万t/a，生产用水量148.219万t/a。

供热工程：设3台150t/h GG-150/9.8-M型燃煤锅炉用于生产和生活供热，年燃煤22.26×104t/a，锅炉烟气采用低氮燃烧技术+SNCR脱硝工艺+电袋复合一体式除尘器+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘工艺处理，处理后烟气经1根120m高烟囱排放。

供电工程：项目电源引内蒙古阿荣旗工业园区变电站。

危废暂存间：设1座危废暂存库，占地673m2。

储运工程：储罐区位于厂区西北部，总占地5240m2，暂存乙酸仲丁酯、乙酸丁酯、甲醇、甲基异丁基酮、氢氧化钠、硫酸、磷酸、盐酸、柴油、棕榈油等。

危险化学品库：位于污水处理站南侧，占地673m2，用于暂存生产过程产生的实验室废液、废弃试剂瓶、废油漆桶、废包装、沾染物及废矿物油等危险废物。

储煤库：位于锅炉房东北侧，为全封闭储煤库，占地12960m2。

劳动定员及工作制度：工作人员1700人，四班三转制，年工作330d。

2.2.2现有项目存在的环境问题

1、建设单位未按照《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）、《排污单位自行监测技术指南 发酵类制药工业》（HJ HJ 882-2017）等要求，开展土壤环境自行监测。

2、建设单位未按照《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，对厂房外无组织废气进行监测。

3、灰库、渣库、石灰石仓、煤输送破碎工序安装有除尘设备，但未按照环评要求安装排气筒。

4、阿维菌素发酵生产线（102车间）已投运，但未履行环保设施竣工验收手续。

2.3本次工程建设内容

本项目为扩建项目，建设一条500t/a乙基多杀菌素生产线、一条500t/a伊维菌素生产线，项目年生产乙基多杀菌素500t、伊维菌素500t、伊维菌素粗品25.15t。将现有锅炉烟气脱硝工艺从SNCR变更为SNCR+SCR联合使用。扩建工程项目组成见表3。

表3                               扩建工程项目组成一览表

| 类别 | 装置单元 |  | 现有工程建设内容 | 本次扩建项目内容 | 扩建后全厂建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 阿维菌素生产线 |  | 采用好氧发酵，发酵单元布置在102#、105#车间。 | / | 采用好氧发酵，发酵单元布置在102#、105#车间。 | 不变 |
|  |  |  | 提取单元布置在201#车间。 | / | 提取单元布置在201#车间。 | 不变 |
|  | 多杀菌素生产线 |  | 采用好氧发酵，发酵单元布置在103#车间。 | / | 采用好氧发酵，发酵单元布置在103#车间。 | 不变 |
|  |  |  | 提取单元布置在202#、203#车间。 | / | 提取单元布置在202#、203#车间。 | 不变 |
|  | 泰妙菌素生产线 |  | 采用好氧发酵，发酵单元布置在104#车间。 | / | 采用好氧发酵，发酵单元布置在104#车间。 | 不变 |
|  |  |  | 提取单元布置在204#车间。 | / | 提取单元布置在204#车间。 | 不变 |
|  | 新霉素生产线 |  | 采用好氧发酵，发酵单元布置在104#车间。 | / | 采用好氧发酵，发酵单元布置在104#车间。 | 不变 |
|  |  |  | 提取单元布置在206#车间。 | / | 提取单元布置在206#车间。 | 不变 |
|  | 油酸甲酯生产线 |  | 油酸甲酯在100合成车间。 | / | 油酸甲酯在100合成车间。 | 不变 |
|  | 葡萄糖浆生产线 |  | 建设一条120t/d干基葡萄糖浆生产线，尚未投产。 | / | 建设一条120t/d干基葡萄糖浆生产线，尚未投产。 | 不变 |
|  | 乙基多杀菌素生产线 |  | / | 在207#车间布置一条500t/a乙基多杀菌素生产线。 | 在207#车间布置一条500t/a乙基多杀菌素生产线。 | 新建 |
|  | 伊维菌素生产线 |  | / | 在207#车间内布置一条500t/a伊维菌素生产线。 | 在207#车间内布置一条500t/a伊维菌素生产线。 | 新建 |
| 辅助工程 | 锅炉房 |  | 3×150t/h循环流化床锅炉 | / | 3×150t/h循环流化床锅炉。 | 依托 |
|  | 空压站空分 |  | 空压机、制氮机位于动力车间。 | / | 空压机、制氮机位于动力车间。 | 依托 |
|  | 制冷站 |  | 6套溴化锂冷水机组，3套低温冷水机组。 | / | 6套溴化锂冷水机组，3套低温冷水机组。 | 依托 |
|  | 变电站 |  | 设110千伏变电站1座，占地4213m2。 | / | 设110千伏变电站1座，占地4213m2。 | 依托 |
|  | 循环水站 |  | 建有1座12500m3循环水池，4套循环冷却水塔，循环水量8198m3/h。 | 依托现有工程已建循环水冷却塔及循环水池。新增循环水量2000m3/h。 | 依托现有工程已建循环水冷却塔及循环水池。总循环水量10198m3/h。 | 依托 |
|  | 脱盐水站 |  | 设一套脱盐水系统，规模2*150t/h。 | / | 设一套脱盐水系统，规模2*150t/h。 | 依托 |
| 公用工程 | 供水 |  | 水源为自备水井。 | / | 水源为自备水井。 | 依托 |
|  | 供电 |  | 年耗电28000万kWh，电源引内蒙古阿荣旗工业园区变电站。 | 新增年耗电264万kWh | 年耗电28264万kWh，电源引内蒙古阿荣旗工业园区变电站。 | 依托 |
|  | 采暖 |  | 采暖面积356702m2。 | 新增供暖面积8711m2。 | 采暖面积约365413m2。 | 增加 |
|  | 质检综合楼 |  | 位于生产区最南侧。 | / | 位于生产区最南侧。 | 不变 |
|  | 办公生活区 |  | 办公区在质检楼辅楼，生活区位于生产厂区的西南侧，占地37.297亩。 | / | 办公区在质检楼辅楼，生活区位于生产厂区的西南侧，占地37.297亩。 | 不变 |
|  | 废气 | 工艺废气 | 102及105车间阿维菌素发酵车间工艺废气（1套）：废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级碱循环喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级水喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，处理后废气经28m（105车间为33m）高排气筒排放。 201车间空间废气（4套）：经“2级碱喷淋洗涤装置”处理，处理后废气由31.4m高排气筒排放。 201车间工艺废气：阿维预处理、板框压滤、桨叶烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用； 菌渣烘干废气、阿维干燥废气经袋滤器除尘后的废气，冷凝工段不凝气进入甲醇尾气处理装置； 阿维菌素的浓缩及精制工段、B2a浓缩母液工段废气收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置，尾气通过“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”处理，处理后废气经1根31.4m高排气筒排放。 阿维母液处理工段B2a产品干燥工段废气、甲醇回收塔不凝气通过“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”处理，处理后废气经1根31.4m高排气筒排放； 油膏浓缩工段废气进入丁酯中间储罐回用于工艺。 |  |  |  |
|  |  |  | 103车间多杀菌素发酵车间工艺废气（4套）：废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，处理后废气经28m高排气筒排放。 202、203车间空间废气（各1套）：将车间内空气负压机器后通过“1级碱喷淋洗涤装置”处理，处理后废气经31.4m高排气筒排放。 202、203车间工艺废气（各2套）：多杀菌素的预处理、板框压滤及压滤后烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 菌渣烘干、多杀菌素成品干燥废气经袋滤器除尘后，含甲醇废气冷凝液由管道收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置，尾气处理工艺为“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”，处理后废气经1根31.4m高排气筒排放。 浓缩甲醇、精制甲醇、甲醇回收塔不凝气收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 104泰妙菌素发酵车间工艺废气（1套）：废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，处理后废气经28m高排气筒排放。 204车间空间废气（1套）：将车间内空间废气负压集气后通过“1级碱喷淋洗涤装置”处理，处理后废气经31.4m高排气筒排放。 204车间工艺废气（1套）：泰妙预处理、板框压滤废气及压滤后烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 菌渣烘干、 泰妙双效浓缩、结晶及离心母液回收工段废气、含甲基酮冷凝液由管道收集至甲基酮回收塔，不凝气进入甲基酮尾气处理装置； 合成、转项废气收集至甲基酮尾气处理装置， 泰妙母液浓缩、产品烘干废气进入溶媒回收塔，不凝气进入甲基酮尾气处理装置，尾气采用1套“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”处理，处理后废气经1根31.4m高排气筒排放。 |  |  |  |
|  |  |  | 104新菌素发酵车间工艺废气（1套）：废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”处理，处理后废气经28m高排气筒排放。 206车间空间废气（4套）：将车间内空气负压集气后通过“1级碱喷淋洗涤装置”处理，处理后废气经31.4m高排气筒排放。 206车间工艺废气（1套）：新霉素菌渣干燥工段废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 产品干燥废气采用1套“2级旋风分离+2级水膜除尘器”处理，处理后的废气汇入经31.4m高排气筒排放。 |  |  |  |
|  |  |  | 100合成车间工艺废气（1套）：酯化釜不凝气、沉降分离罐甲醇废气、油酸甲酯干燥不凝气、甘油蒸馏不凝气、甘油干燥不凝气、油酸甲酯脱溶不凝气及甘油蒸发器不凝气由“1级油酸甲酯吸收+1级水吸收+2级树脂吸附”处理，处理后废气经24m高排气筒排放。 |  |  |  |
|  |  |  | 106制糖车间：淀粉配粉工段粉尘经水幕+旋风除尘后经15m高排气筒排放。 |  |  |  |
|  |  |  | 207车间（乙基多杀菌素生产线）丙酮、溴乙烷回收不凝气：经溶剂回收系统配套的“冷凝+膜吸收+树脂吸附”装置处理后，尾气由1根31.4m高排气筒排放； 207车间（乙基多杀菌素生产线）甲醇回收不凝气：依托现有工程202#车间“冷凝+水喷淋吸收+树脂吸附装置”处理后，尾气由1根31.4m高排气筒排放； 207车间（伊维菌素生产线）乙醇、甲苯回收不凝气：经溶剂回收系统配套的“冷凝+水喷淋+树脂吸附”装置处理后，尾气由1根31.4m高排气筒排放； 207车间空间废气：车间负压集气后经4台水喷淋塔处理，尾气由1根31.4m高的排气筒排放（与工艺废气的丙酮、溴乙烷、乙醇及甲苯排气筒共用1根排气筒）。 |  |  |  |
|  |  | 锅炉烟气 | 3台锅炉烟气经烟气净化系统为：低氮燃烧技术+（SNCR+SCR)脱硝工艺+电袋复合一体式除尘器+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘工艺，二噁英、汞及其化合物通过袋式除尘器协同处置，处理后烟气经1座120m高烟囱排放。 |  |  |  |
|  |  | 碎煤系统废气、灰渣库废气、石灰石库废气 | 碎煤系统全封闭，粉尘经除尘器处理后通过25m高排气筒排放； 输煤系统采用喷淋方式降尘； 石灰库、灰库、渣库全封闭，粉尘经除尘器处理后通过25m高排气筒排放。 |  |  |  |
|  |  | 罐区废气 | 各储罐设氮气保护装置，泄气阀连接密闭管道。 甲醇以及丁酯类呼吸口废气通过管道引至201车间尾气处理装置，其余气体不易挥发； 扩建工程涉及的溴乙烷以及丙酮引至207车间尾气处理装置。 |  |  |  |
|  |  | 危化品库 | 危化品库密闭，废气负压收集后经一套“2级酸洗+1级碱洗装置”处理，处理后废气经一根15m高排气筒排放。 |  |  |  |
|  |  | 危废库 | 危废间密闭，废气负压收集后经一套高效洗涤塔碱洗处理，处理后废气经一根15m高排气筒排放。 |  |  |  |
|  |  | 污水处理站废气 | 污水处理站的废气经捕水器+氧化洗+碱洗+捕水器+生物除臭+碱吸收+氧化吸收+水吸收工艺处理后，经一根33.5m高的排气筒达标排放。 |  |  |  |
|  |  |  | MVR工段废气经架空管道进入锅炉焚烧。 |  |  |  |
|  | 废水 | 生活废水 | 生活污水经化粪池收集后排至厂区污水处理站处理。 |  |  |  |
|  |  | 生产废水 | MVR处理能力5000m3/d，处理的废水主要为处理阿维菌素板框压滤废水、结晶水洗废水、母液浓缩水洗废水，B2a水缩料压滤废水，多杀菌素提取压滤废水、提取离心母液，泰妙板框废水、合成反应废水、精制转相废水，新霉素菌渣过滤废水，乙基多杀菌素离心及压滤废水等。 厂区内共有两座处理能力5000m3/d污水站，处理的废水主要有循环水站排水、脱盐水站排水、新霉素树脂解吸含氨废水、新霉素树脂再生废水、锅炉房排水、甲醇等溶剂回收塔废水、油酸甲酯工段废水、纳滤膜冲洗废水、乙基多杀菌素工段、伊维菌素工段及MVR冷凝水等低浓度废水。 |  |  |  |
|  |  | 事故水池 | 事故水池与初期雨水池合建，在生产区东北部和西南部分别建设一座7371m3和8274m3的事故池。 在506罐区设一座120m3应急池。 每个车间在非使用危险化学品区设一个15m3废水收集罐，使用危险化学品区设一个60m3废水收集罐。 |  |  |  |
|  |  | 分区防渗及监测井 | 厂区采取分区防渗（重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区）。 共设11口地下水跟踪监测井。 |  |  |  |
|  | 固废 | 菌渣 | 菌渣干燥后暂存于各车间内渣仓，由封闭罐车送锅炉焚烧处理。 |  |  |  |
|  |  | 废碱液 | 废碱液经车间低浓污水罐收集后，排至厂区污水处理站调节PH值。 |  |  |  |
|  |  | 菌丝干粉 | 阿维、多杀菌丝干粉收集后回用于工艺。 |  |  |  |
|  |  | 阿维菌素成品粉尘 | 阿维、多杀菌素成品粉尘收集后作为产品回收。 |  |  |  |
|  |  | 泰妙工段废盐 | 装袋暂存于危废库内，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
|  |  | 新霉素洗氨树脂 | 树脂脱附再生后回用，磨碎的树全部进入菌渣。 |  |  |  |
|  |  | 新霉素、甘油废脱色活性炭 | 暂存于危废库，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
|  |  | 工艺粉尘 | 阿维菌素桨叶烘干工段粉尘、多杀菌素及泰妙菌素的滤饼烘干工段粉尘作为原料综合利用； 产品干燥工段粉尘作为产品回收。 |  |  |  |
|  |  | MVR 浓缩液 | 在MVR装置区储罐内暂存，通过架空管道送锅炉焚烧处理。 |  |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 污泥干燥后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
|  |  | 锅炉渣 | 设350m3封闭渣仓，炉渣外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用；不能综合利用时，要依法依规合理处置。 |  |  |  |
|  |  | 脱硫石膏 | 设一座120m2石膏暂存库，外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用；不能综合利用时，要依法依规合理处置。 |  |  |  |
|  |  | 锅炉除尘灰 | 除尘灰外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用；不能综合利用时，要依法依规合理处置。 |  |  |  |
|  |  | 伊维菌素分离废渣 | 暂存于厂内危废暂存库，委托有资质单位处理。 |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 | 废催化剂暂存于现有危废库，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
|  |  | 催化剂络合物 | 催化剂络合物暂存于现有危废库，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
|  |  | 危化品废包装 | 暂存于厂内危废暂存库，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 经封闭垃圾箱收集后由环卫部门清运至那吉镇生活垃圾填埋场处置。 |  |  |  |
| 储运工程 | 罐区 |  | 储罐区位于厂区西北位置，总占地5240m2，其中：乙酸仲丁酯储罐1个，乙酸丁酯储罐1个，甲醇储罐2个，甲基异丁基酮储罐1个，14#备用罐1个，液碱储罐1个；浓硫酸储罐1个，70%磷酸储罐2个，70%磷酸备用储罐1个，柴油储罐1个，柴油备用储罐1个，棕榈油罐2个，溴乙烷储罐1个、甲苯储罐1个、乙醇储罐1个、丙酮储罐1个。 |  |  |  |
|  | 成品库 |  | 设1座成品库，占地7936.6m2。 |  |  |  |
|  | 原料库 |  | 设1座原料库，占地5866.5m2。 |  |  |  |
|  | 综合库 |  | 设1座综合库，占地6988.80m2。 |  |  |  |
|  | 危废库 |  | 设1座危废暂存库，位于污水处理站南侧，占地673m2。 |  |  |  |
|  | 储煤库 |  | 锅炉房东北侧设1座全封闭储煤库，占地12960m2。 |  |  |  |

供水工程：扩建后给水水源仍为建设单位自备水井，生活用水量3.675万t/a，生产用水量 149.512万t/a。

供热工程：依托现有3台150t/h型号为GG-150/9.8-M燃煤锅炉用于生产和生活供热，扩建后年燃煤22.95×104t，锅炉烟气采用低氮燃烧技术+（SNCR+SCR）脱硝工艺+电袋复合一体式除尘器+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘工艺，处理后烟气经1根120m高烟囱排放。

供电工程：依托现有供电电源，引内蒙古阿荣旗工业园区变电站。

危废暂存间：依托现有危废暂存库，占地673m2。

劳动定员及工作制度：扩建工程新增劳动定员200人，总工作定员1900人，四班三转制，年工作日330d。

- 建设项目周围环境概况

3.1建设项目周围环境

齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司位于阿荣旗高新技术特色工业产业区内，地理坐标为北纬48°3′40.408″，东经123°30′15.543"。本项目位于现有厂区内，用地性质为工业用地，不占压生态保护红线、永久基本农田、生态保护红线等。

3.2环境质量现状

3.2.1环境空气质量现状

项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单的限值要求。

3.2.2地下水质量现状

项目评价区各监测点的所有项监测因子均未超过《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值。

3.2.3地表水环境质量现状

项目区周边主要地表水体为阿伦河，阿伦河从厂界外东北侧流过，距厂区最近距离0.52km，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3.2.4声环境质量现状

项目生活区声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

3.2.5土壤环境质量现状

工业场地内土壤评价因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求；项目周围耕地土壤评价因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求。

3.3环境保护目标

表4           环境保护目标一览表

| 序号 | 环境 要素 | 保护目标 | 方位和距离 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水环境 | 单井3 | 厂界西北910m | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |
|  |  | 商混站井 | 厂界东南320m |  |
|  |  | 单井1 | 厂界东南908m |  |
|  |  | 阿荣旗森林草原专业消防队井 | 厂界东南854m |  |
|  |  | 前张家屯水井 | 厂界东南1655m |  |
|  |  | 后张家屯水井 | 厂界东南3072m |  |
|  |  | 大水泉子村水井 | 厂界西南1504m |  |
|  |  | 大有庄村水井 | 厂界东北4021m |  |
|  |  | 新发村水井 | 厂界东北3350m |  |
|  |  | 靠鲜屯水井 | 厂界东北1255m |  |
|  |  | 污水处理厂井 | 厂界西北542m |  |
|  |  | 单井2（水泥厂） | 厂界西北1294m |  |
| 2 | 环境 空气 | 后兴隆山 | 厂界西南 2186m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 乐昌村 | 厂界南1815m |  |
|  |  | 靠山屯 | 厂界北2490m |  |
|  |  | 后张家屯 | 厂界东南988m |  |
|  |  | 大水泉子 | 厂界东南1400m |  |
|  |  | 靠鲜村 | 厂界东北1085m |  |
|  |  | 兴合 | 厂界南2996m |  |
|  |  | 散户 | 厂界西北910m |  |
|  |  | 兴亚屯 | 厂界西2023m |  |
|  |  | 西岗 | 厂界南1990m |  |
| 3 | 声环境 | 厂界及周围、进出场运输道路两侧200m范围内，无居民 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类标准 |
| 4 | 地表水环境 | 阿伦河 | 区边界外东北侧0.52km | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 5 | 土壤环境 | 厂区内 | 工程占地范围内 | （GB36600-2018）中第二类用地标准 |
|  |  | 耕地 | 工程边界外1km范围内 | （GB15618-2018） |
| 6 | 环境 风险 | 长河屯 | 厂址北侧4889m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 长兴屯 | 厂址北侧4133m |  |
|  |  | 新发村 | 厂址北侧3269m |  |
|  |  | 东新发 | 厂址东北侧3524m |  |
|  |  | 靠山屯 | 厂址东北侧2490m |  |
|  |  | 大有庄村 | 厂址东侧3650m |  |
|  |  | 靠鲜村 | 厂址东北侧1085m |  |
|  |  | 五地区村 | 厂址西北侧3558m |  |
|  |  | 章塔尔村 | 厂址西北侧4245m |  |
|  |  | 章塔尔新村 | 厂址西北侧3800m |  |
|  |  | 兴亚屯 | 厂址西侧2023m |  |
|  |  | 新丰村 | 厂址西侧4916m |  |
|  |  | 后兴隆山 | 厂址西南侧2186m |  |
|  |  | 太平山村 | 厂址西南侧4071m |  |
|  |  | 腰兴隆山 | 厂址西南侧2935m |  |
|  |  | 乐昌村 | 厂址南侧1815m |  |
|  |  | 前兴隆山 | 厂址西南侧4100m |  |
|  |  | 兴合北队 | 厂址南侧3239m |  |
|  |  | 兴合 | 厂址南侧2996m |  |
|  |  | 大冈屯 | 厂址东南侧5000m |  |
|  |  | 西岗 | 厂址东侧1990m |  |
|  |  | 大水泉子 | 厂址东南侧1400m |  |
|  |  | 后张家屯 | 厂址东南侧988m |  |
|  |  | 前张家屯 | 厂址东南侧2976m |  |
|  |  | 散户 | 厂址西北侧910m |  |

- 污染物源强、污染防治及生态保护措施

4.1污染物源强

4.1.1施工期

废气：施工场地扬尘；各种机械、运输车辆的尾气。

废水：施工废水少量，生活污水10t/d。

噪声：施工机械及运输车辆运行噪声。

固废：生活垃圾0.45t，建筑垃圾5t。

4.1.2营运期

废气：

表5                 项目废气排放一览表           单位：t/a

| 污染源及污染物 |  | 现有工程排放量 | 拟建项目新增排放量 | “以新带老”削减量 | 改扩建后总排放量 | 增减变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102车间 工艺废气 | 颗粒物 | 4.52 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 有组织排放 |
|  | 非甲烷总烃 | 17.51 | 0 | 0 | 17.51 | 0 |  |
|  | TVOC | 25.06 | 0 | 0 | 25.06 | 0 |  |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / |  |
| 103车间 工艺废气 | 颗粒物 | 4.19 | 0 | 0 | 4.19 | 0 |  |
|  | TVOC | 22.55 | 0 | 0 | 22.55 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 15.75 | 0 | 0 | 15.75 | 0 |  |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / |  |
| 104车间 工艺废气 | 颗粒物 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 |  |
|  | TVOC | 21.83 | 0 | 0 | 21.83 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 16.13 | 0 | 0 | 16.13 | 0 |  |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / |  |
| 105车间 工艺废气 | 颗粒物 | 16.24 | 0 | 0 | 16.24 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 52.11 | 0 | 0 | 52.11 | 0 |  |
|  | TVOC | 62.65 | 0 | 0 | 62.65 | 0 |  |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / |  |
| 100合成车间 工艺废气 | 非甲烷总烃 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  |
|  | TVOC | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  |
| 201车间 工艺废气 | 非甲烷总烃 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  |
|  | TVOC（乙酸正丁酯、甲醇） | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  |
|  | 氨 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  |
| 201车间 空间废气 | 非甲烷总烃 | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0 |  |
|  | TVOC（乙酸正丁酯、甲醇、乙酸仲丁酯） | 16.24 | 0 | 0 | 16.24 | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 |  |
|  | 氨 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  |
| 202车间工艺废气（207#车间生产线甲醇废气处理设施排气） | 颗粒物 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |
|  | TVOC（甲醇、乙酸仲丁酯） | 0.17 | 0.035 | 0 | 0.205 | +0.035 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.12 | 0.035 | 0 | 0.155 | +0.035 |  |
|  | 氨 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  |
| 202车间 空间废气 | 颗粒物 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 |  |
|  | TVOC | 28.73 | 0 | 0 | 28.73 | 0 |  |
|  | 氨 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 24.22 | 0 | 0 | 24.22 | 0 |  |
| 203车间 工艺废气 | 颗粒物 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |  |
|  | TVOC（甲醇、乙酸仲丁酯） | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 |  |
|  | 氨 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |  |
| 203车间 空间废气 | 颗粒物 | 7.72 | 0 | 0 | 7.72 | 0 |  |
|  | TVOC | 6.62 | 0 | 0 | 6.62 | 0 |  |
|  | 氨 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 24.69 | 0 | 0 | 24.69 | 0 |  |
| 204车间 工艺废气 | 颗粒物 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |  |
|  | 氨 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |  |
|  | TVOC（甲基酮、甲醇） | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |  |
| 204车间 空间废气 | 颗粒物 | 9.82 | 0 | 0 | 9.82 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 |  |
|  | 氨 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |  |
|  | TVOC | 12.73 | 0 | 0 | 12.73 | 0 |  |
| 206车间 工艺废气 | 颗粒物 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 |  |
|  | 氯化氢 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 0 |  |
|  | 氨 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |
|  | TVOC | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 |  |
| 206车间 空间废气 | 颗粒物 | 13.46 | 0 | 0 | 13.46 | 0 |  |
|  | TVOC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |
|  | 氯化氢 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 |  |
|  | 氨 | 1.91 | 0 | 0 | 1.91 | 0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 8.36 | 0 | 0 | 8.36 | 0 |  |
| 207车间工艺及 车间废气 | TVOC | 0 | 0.2063 | 0 | 0.2063 | +0.2063 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.2063 | 0 | 0.2063 | +0.2063 |  |
|  | 苯系物 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |  |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.793 | 0 | 0.793 | +0.793 |  |
| 污水处理站废气 | 硫化氢 | 0.01 | 0.0039 | 0 | 0.0139 | +0.0039 |  |
|  | 氨 | 0.13 | 0.0027 | 0 | 0.1327 | +0.0027 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1.03 | 0.0001 | 0 | 1.0301 | +0.0001 |  |
|  | 臭气浓度 | / |  | 0 | / | / |  |
| 锅炉烟气 | 颗粒物 | 20.31 | 0.64 | 0 | 20.95 | +0.64 |  |
|  | 二氧化硫 | 38.05 | 1.2 | 0 | 39.25 | +1.2 |  |
|  | 氮氧化物 | 231.69 | 4.78 | 77.97 | 158.5 | -73.19 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  |
|  | 烟气黑度 | / | / | / | / | / |  |
|  | 铊及其化合物 | / | / | / | / | / |  |
|  | 镉及其化合物 | 0.000057 | 0 | 0 | 0.000057 | 0 |  |
|  | 砷及其化合物 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  |
|  | 铅及其化合物 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍、 钴、铊及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） | / | / | / | / | / |  |
|  | 氟化氢 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 |  |
|  | 铬及其化合物 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |  |
|  | 一氧化碳 | 190.08 | 0 | 0 | 190.08 | 0 |  |
|  | 氯化氢 | 36.96 | 0 | 0 | 36.96 | 0 |  |
|  | 二噁英类（取自验收监测、执行报告中最大监测值） | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  |
| 制糖车间粉尘 | 颗粒物 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  |
| 危化品库 | 非甲烷总烃 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 |  |
|  | TVOC | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 |  |
| 危废库 | 非甲烷总烃 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  |
|  | TVOC | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / |  |
|  | 氨 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  |
|  | 硫化氢 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |
| 碎煤系统废气 | 颗粒物 | 0.73 | 0.0230 | 0 | 0.7523 | +0.0230 | / |
| 1#灰库顶部排气 | 颗粒物 | 0.08 | 0.0025 | 0 | 0.0825 | +0.0025 |  |
| 2#灰库顶部排气 | 颗粒物 | 0.08 | 0.0025 | 0 | 0.0825 | +0.0025 |  |
| 石灰石库顶部排气 | 颗粒物 | 0.08 | 0.0025 | 0 | 0.0825 | +0.0025 |  |
| 渣库排气筒 | 颗粒物 | 0.08 | 0.0025 | 0 | 0.0825 | +0.0025 |  |
| 厂界无组织排放 | 硫化氢 | 少量 | / | / | 少量 | / | / |
|  | 氯化氢 | 少量 | / | / | 少量 | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | 少量 | / | / | 少量 | / |  |
|  | 氨 | 少量 | / | / | 少量 | / |  |
|  | 臭气浓度 | 少量 | / | / | 少量 | / |  |

废水：现有工程排放废水108.247万t/a（COD 126.50t/a，氨氮6.53t/a）；本次扩建工程新增废水排放量1.801万t/a（COD 1.108t/a，氨氮0.09t/a）；扩建后全厂排放废水110.048万t/a（COD127.61t/a，氨氮6.62t/a），项目废水排至阿荣旗那吉镇污水处理厂。

噪声：生产设备、各种泵类运行噪声。

固废：

表6             项目固废产生一览表           单位：t/a

| 生产工艺 | 固废名称 | 现有工程 | 新增量 | 总体工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙基多杀菌素 | 加氢工段废滤渣 | 0 | 10.89 | 10.89 |
|  | 加氢工段废催化剂 | 0 | 42.78 | 42.78 |
|  | 乙基化工段滤渣 | 0 | 174.98 | 174.98 |
|  | 合成工段废催化剂 | 0 | 974.47 | 974.47 |
| 伊维菌素 | 废滤渣 | 0 | 6.16 | 6.16 |
|  | 废催化剂络合物 | 0 | 10.816 | 10.816 |
|  | 废活性炭 | 0 | 24.348 | 24.348 |
| 阿维菌素 | 阿维菌渣 | 18832 | 0 | 18832 |
|  | 废碱液 | 5856 | 0 | 5856 |
|  | 菌丝干粉 | 366 | 0 | 366 |
|  | 阿维成品 | 73.2 | 0 | 73.2 |
| 多杀菌素 | 多杀菌渣 | 10868 | 0 | 10868 |
|  | 废碱液 | 3952 | 0 | 3952 |
|  | 菌丝干粉 | 1976 | 0 | 1976 |
|  | 多杀成品 | 98.8 | 0 | 98.8 |
| 泰妙菌素 | 泰妙菌渣 | 2536.5 | 0 | 2536.5 |
|  | 沉淀物 | 1335 | 0 | 1335 |
|  | 废碱液 | 1869 | 0 | 1869 |
|  | 菌丝干粉 | 267 | 0 | 267 |
|  | 泰妙成品 | 29.73 | 0 | 29.73 |
| 新霉素 | 新霉素菌渣 | 6048 | 0 | 6048 |
|  | 离子交换树脂 | 28080 | 0 | 28080 |
|  | 废脱色活性炭 | 388.8 | 0 | 388.8 |
| 油酸甲酯 | 废脱色活性炭 | 388.8 | 0 | 388.8 |
| 制糖车间 | 收集粉尘 | 0.9344 | 0 | 0.9344 |
| 污水处理站 | MVR浓缩液 | 49176.5 | 311.256 | 49487.756 |
|  | 污泥 | 3801.6 | 5.6 | 3807.2 |
| 原料包装 | 原辅材料废包装 | 90.5387 | 1 | 91.5387 |
| 实验室 | 废液 | 2.18 | 0 | 2.18 |
| 锅炉 | 锅炉渣 | 71280 | 2247 | 73527 |
| 锅炉废气治理 | 脱硫石膏 | 1184 | 37 | 1221 |
|  | 除尘灰 | 37000 | 1166 | 38166 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3184.33 | 33 | 3217.33 |

环境风险：本项目存在生产装置、罐区、管线发生火灾、爆炸等事故的次生环境风险；生产装置、罐区、管线、污水处理站存在渗漏的环境风险。

4.2污染防治及生态保护措施

4.2.1施工期污染防治及生态保护措施

废气：施工场地洒水降尘，大风天气增加洒水频次；散装堆放物料遮盖苫布；运输车辆遮盖篷布；加强对非道路工程机械及汽车的管理及保养，确保尾气达标排放。

废水：施工人员生活污水依托原有厂区现有污水站处理；设置沉淀池，施工废水沉淀后作为施工用水回用。

噪声：采用低噪声施工机械；合理安排施工时段；施工场地合理布局，避免大量高噪声设备同时使用。

固废：建筑垃圾收集后运至市政建筑垃圾指定排放点处置；生活垃圾收集后运至那吉镇生活垃圾填埋场处置。

4.2.2营运期污染防治及生态保护措施

废气:

表7          废气污染防治措施一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染防治措施 | 排放 方式 | 排气筒高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102、105阿维菌素发酵车间工艺废气 | 颗粒物 | 废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用1套“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”。 | 有组织 | 28 | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 臭气浓度 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 103多杀菌素发酵车间工艺 废气 | 颗粒物 | 废气经旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用1套“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”。 | 有组织 | 28 | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 臭气浓度 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 104泰妙菌素、新霉素发酵车间工艺废气 | 颗粒物 | 旋风分离器气水分离后汇集进入综合除味系统，采用1套“1级水喷淋+1级生物循环洗涤塔+1级碱循环喷淋+1级水喷淋洗涤装置”。 | 有组织 | 28 | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 臭气浓度 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 臭气浓度 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 100油酸甲酯合成车间工艺废气 | 非甲烷总烃 | 采用1套“1级油酸甲酯吸收+1级水吸收+2级树脂吸附 | 有组织 | 24 | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 颗粒物 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 201阿维菌素提取车间工艺废气 | 非甲烷总烃 | 阿维预处理、板框压滤、桨叶烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用； 菌渣烘干、阿维菌素产品干燥废气经袋滤器除尘后，不凝气进入甲醇尾气处理装置，即；1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置。 阿维菌素的浓缩及精制工段、B2a浓缩母液工段废气收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置； 阿维母液处理工段B2a产品干燥、甲醇回收塔不凝气进入甲醇尾气处理装置； 油膏浓缩工段废气经丁酯中间储罐收集后回用于工艺。 | 有组织 | 31.4 | 现有 |
|  | TVOC（乙酸正丁酯、甲醇） |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 颗粒物 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 201车间空间废气 | 非甲烷总烃 | 采用4套“2级碱喷淋洗涤装置”。 | 有组织 | 31.4 | 现有 |
|  | TVOC（乙酸正丁酯、甲醇、乙酸仲丁酯） |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 颗粒物 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 202、203多杀菌素提取车间工艺废气 | 颗粒物 | 多杀菌素的预处理、板框压滤及压滤后烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 菌渣烘干、多杀成品干燥废气经袋滤器除尘后，含甲醇废气冷凝后冷凝液由管道收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置，尾气处理工艺为“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”。 浓缩甲醇、精制甲醇、甲醇回收塔不凝气收集至甲醇回收塔，不凝气进入甲醇尾气处理装置。 | 有组织 | 31.4 | 现有 |
|  | TVOC（甲醇、乙酸仲丁酯） |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 202、203车间空间废气 | 颗粒物 | 采用1套“1级碱喷淋洗涤装置”。 | 有组织 | 31.4 | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 204泰妙菌素提取车间工艺废气 | 颗粒物 | 泰妙预处理、板框压滤废气及压滤后烘干工段除尘后废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 菌渣烘干、 双效浓缩、结晶及离心母液回收工段含甲基酮废气冷凝后冷凝液由管道收集至甲基酮回收塔，不凝气进入甲基酮尾气处理装置；即“1级水喷淋吸收+1级冷凝+2级树脂吸附装置”。 合成、转项废气收集至甲基酮尾气处理装置； 泰妙母液浓缩、产品烘干废气进入溶媒回收塔，不凝气进入甲基酮尾气处理装置。 | 有组织 | 31.4 | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | TVOC（甲基酮、甲醇） |  | 有组织 |  | 现有 |
| 204车间空间废气 | 颗粒物 | 采用1套“1级碱喷淋洗涤装置” | 有组织 | 31.4 | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
| 206新霉素提取车间工艺废气 | 颗粒物 | 菌渣干燥工段废气经管道送锅炉，做二次风助燃使用。 产品干燥废气采用1套“2级旋风分离+2级水膜除尘器”处理。 | 有组织 | 31.4 | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氯化氢 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
| 206车间空间废气 | 颗粒物 | 采用4套“1级碱喷淋洗涤装置”。 | 有组织 | 31.4 | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氯化氢 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 207乙基多杀菌素、伊维菌素合成车间 工艺废气 | TVOC 非甲烷总烃 苯系物 | （乙基多杀菌素生产线）丙酮、溴乙烷回收不凝气：经各溶剂回收系统单独配套的“冷凝+膜吸收+树脂吸附”装置处理； （乙基多杀菌素生产线）甲醇回收不凝气：依托现有工程202#车间“冷凝+水喷淋吸收+树脂吸附装置”处理； （伊维菌素生产线）乙醇、甲苯回收不凝气：经各溶剂回收系统单独配套的“冷凝+水喷淋+树脂吸附”装置处理。 | 有组织 | 31.4 | 新建 |
| 207车间空间废气 | 颗粒物 | 4台水喷淋塔 | 有组织 |  | 新建 |
| 污水处理站废气 | 硫化氢 | 采用“捕水器+氧化洗+碱洗+捕水器+生物除臭+碱吸收+氧化吸收+水吸收”工艺处理。 | 有组织 | 33 | 现有 |
|  | 氨 |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |
| MVR系统 | TVOC、非甲烷总烃 | MVR工段废气经架空管道进入锅炉焚烧。 | —— | —— | 现有 |
| 锅炉烟气 | 颗粒物 | 3台锅炉烟气经各自烟气净化系统（低氮燃烧技术+（SNCR+SCR）脱硝工艺+电袋复合一体式除尘器+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘工艺）净化后通过120m高烟囱达标排放。 | 有组织 | 120 | 现有 |
|  | 二氧化硫 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氮氧化物 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 汞及其化合物 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 烟气黑度 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 镉及其化合物 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 砷及其化合物 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 铅及其化合物 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍、 钴、铊及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计） |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氟化氢 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 铬及其化合物 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 一氧化碳 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氯化氢 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 二噁英类（取自验收监测、执行报告中最大监测值） |  | 有组织 |  | 现有 |
| 制糖车间粉尘 | 颗粒物 | 水幕除尘+旋风除尘处理。 | 有组织 | 15 | 未验收 |
| 危化品库 | 非甲烷总烃 | 危化品库密闭，负压集气，废气经一套“2级酸洗+1级碱洗装置”处理。 | 有组织 | 15 | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
| 危废库 | 非甲烷总烃 | 危废库密闭，负压集气，废气经碱洗处理。 | 有组织 | 15 | 现有 |
|  | TVOC |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 臭气浓度 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 氨 |  | 有组织 |  | 现有 |
|  | 硫化氢 |  | 有组织 |  | 现有 |
| 碎煤系统废气、灰渣库废气、石灰石库废气 | 颗粒物 | 碎煤系统封闭，废气经除尘器处理后通过25m高排气筒排放； 输煤系统采用水喷淋降尘； 石灰库、灰库、渣库封闭，废气经除尘器处理后通过25m高排气筒排放。 | 有组织 | 25 | 新建排气筒 |
| 罐区 | 废气 | 各储罐设氮气保护装置，泄气阀连接密闭管道。 甲醇以及丁酯类呼吸口废气通过管道引至201车间尾气处理装置； 扩建工程涉及的溴乙烷以及丙酮废气引至207车间尾气处理装置。 | —— | —— | —— |

无组织排放措施：生产车间、污水处理站、污泥脱水机房、药剂储藏间、碎煤系统、石灰库、灰库、菌渣仓全封闭；储罐区的设备密闭，减少无组织逸散；生产装置以及易发生泄漏的泵、法兰和阀门等选用密封性能良好的设备和管件，定期对输料泵、管道、阀门进行泄漏检查及更换，减小跑、冒、滴、漏。

废水：生产废水中高浓度废水（阿维菌素板框压滤废水、结晶水洗废水、母液浓缩转相水洗废水；多杀菌素提取压滤废水、萃取仲丁酯浓缩罐废水、提取结晶离心母液；泰妙菌素板框废水、烘干冷凝废水、合成反应水洗废水、转相废水；新霉素树脂吸附废液；乙基多杀菌素离心废水、压滤水洗废水）进入MVR蒸发器浓缩处理；

MVR蒸发器的冷凝水、初期雨水及工艺中的低浓度废水，如循环水站低浓度废水排水；脱盐水站排水；阿维种子罐及发酵罐预处理废水、工艺废水、桨叶烘干废气冷凝水、甲醇回收塔废水；多杀菌素种子罐、发酵罐预处理及工艺废水、烘干冷凝水、回收塔废水；泰妙种子罐及发酵罐预处理废水、甲基酮回收塔废水；新霉素种子罐及发酵罐预处理废水、吸附废液冷凝废水、树脂漂洗废水、树脂正洗废水、树脂解析及反洗废水；油酸甲酯甲醇蒸馏塔废水；乙基多杀菌素水洗、蒸馏及精馏废水；伊维菌素离心废水、蒸馏精馏废水；锅炉房排水、纳滤膜冲洗废水、废气治理排水及生活污水等通排至厂区污水处理站处理。

罐区、危废库事故水池、雨水收集池、污泥氧化池、生化池等各类水池、污水处理厂、污泥脱水车间、深度处理车间、原料库、副产品库房、综合库、成品库发酵车间、提取车间、合成车间、涉及污染物及化学品输送管道、管线、锅炉房、煤棚、物料泵房、污水泵房为重点防渗区，采用2mm厚HDPE土工膜防渗，渗透系数≤10-10cm/s；主控车间、综合泵房、循环泵房、变电站、维修站、动力车间、综合楼、循环水站采取一般地面硬化，为简单防渗区；其他区域为一般防渗区，采用1.5mm厚HDPE土工膜防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s 。本项目布设11口地下水跟踪监测井（6口利用已有）。

噪声：选用低噪声设备、基础减振、消声器等降噪措施；运输车辆减速慢行，尽量在昼间运输物料。

固废：

表8          固体废物污染防治措施一览表

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物 | 菌渣 | 菌渣干燥后暂存于各车间内封闭渣仓，由封闭罐车送锅炉焚烧处理。 |
|  | 废碱液 | 废碱液经车间低浓污水罐收集后，排至厂区污水处理站调节PH值。 |
|  | 菌丝干粉 | 阿维、多杀菌丝干粉收集后回用于工艺。 |
|  | 阿维菌素成品粉尘 | 阿维、多杀菌素成品粉尘收集后作为产品回收。 |
|  | 泰妙工段废盐 | 装袋暂存于危废库内，委托有资质单位处置。 |
|  | 新霉素洗氨树脂 | 废树脂脱附再生后回用，磨碎树脂全部进入菌渣。 |
|  | 新霉素、甘油废脱色活性炭 | 暂存于危废库，委托有资质单位处置。 |
|  | 工艺粉尘 | 阿维菌素桨叶烘干工段粉尘、多杀菌素及泰妙菌素滤饼烘干工段粉尘作为原料回用； 产品干燥工段粉尘作为产品回收。 |
|  | MVR浓缩液 | 在MVR装置区储罐内暂存，通过架空管道送锅炉焚烧处理。 |
|  | 污水处理站污泥 | 污泥干燥后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 |
|  | 伊维菌素 分离废渣 | 暂存于厂内危废暂存库，委托有资质单位处理。 |
|  | 废催化剂 | 废催化剂暂存于现有危废库，委托有资质单位处置。 |
|  | 催化剂络合物 | 催化剂络合物暂存于现有危废库，委托有资质单位处置。 |
|  | 危化品废包装 | 暂存于厂内危废暂存库，委托有资质单位处置。 |
| 一般固体废物 | 锅炉渣 | 设350m3封闭渣仓，炉渣外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用；不能综合利用时，要依法依规合理处置。 |
|  | 锅炉除尘灰 | 除尘灰外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用；不能综合利用时，要依法依规合理处置。 |
|  | 脱硫石膏 | 外售给阿荣旗蒙西水泥有限公司、扎赉特旗山水水泥有限公司综合利用；不能综合利用时，要依法依规合理处置。 |
|  | 生活垃圾 | 经封闭垃圾箱收集后由环卫部门清运至那吉镇生活垃圾填埋场处置。 |

土壤：严格落实厂区分区防渗要求；加强废水、废气、固废产生源的巡查，从源头减少污染物产生及排放量；规范固体废物堆放场所，减少污染物垂直入渗；工业场地绿化工作；设置24个土壤跟踪监测点位，定期开展跟踪监测。

4.2.3环境风险防范及应急措施

生产车间、罐区、危险化学品库、事故池、污水处理站等采取了相应的防渗措施。罐区分为4个罐组，罐组周围设置了防火堤或实体围堰，罐区设置了120m3事故池，车间内设置了事故罐（非使用危险化学品区设置15m3废水收集罐，使用危险化学品区设置60m3废水收集），厂区内设置了7371m3和8274m3的事故池，城镇污水处理厂设有一座7000m3事故池。依据《齐鲁制药(内蒙古)有限公司呼伦贝尔分公司绿色生物农兽药扶贫产业项目(一期工程)安全设施设计专篇》，罐区消防废水量约750m3,可以做到发生暴雨、泄漏及火灾等事故下事故废水不出厂。若出现项目发生渗漏或厂区周围地下水、土壤跟踪监测点水质或土壤出现异常，抽出事故点下游受污染的地下水，清理受污染的土壤，并进行处理。发酵车间发生染菌事故时，立即停止培养，如在发酵前期染菌，立即进行灭活，重新消毒，重新接入生产菌种进行发酵生产；如在发酵中后期染菌，立即灭活并转入提取工段。

加强环境风险管理，发现隐患及时处置；配置必要的应急物资；进行环境风险应急演练，对现有的突发环境事件应急预案修订并到当地的生态环境主管部门备案等。建设单位做好生态环境保护措施的安全风险防范，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

4.2.4现有环境问题的整改措施

表9             现有环境问题的整改措施

| 现有环境问题 | 整改措施 | 整改进度 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位未按照《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）、《排污单位自行监测技术指南 发酵类制药工业》（HJ HJ 882-2017）等要求，实施土壤环境自行监测。 | 厂区内设置1个柱状样点、21个表层样，厂区外：2个表层样点土壤跟踪监测点位，开展自行监测。 | 2025年 第一季度 |
| 未按照《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，对厂房外无组织废气进行监测。 | 对厂房外无组织废气进行监测。 |  |
| 灰库、渣库、石灰石仓、煤输送破碎工序安装有除尘设备，但未安装环评要求安装排气筒。 | 在石灰石仓、灰库、渣库、煤输送破碎工序设置25m高排气筒，保证废气达标排放。 |  |
| 阿维菌素发酵生产线（102车间）已投运，但未履行环保设施竣工验收手续。 | 开展该生产线进行环保设施竣工验收工作。 |  |

- 项目可行性分析

5.1建设项目与产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目乙基多杀菌素属于“第一类 鼓励类——十一、石化化工——3、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”；伊维菌素不涉及指导目录中鼓励类、限制类及淘汰类，可认为允许类建设项目。本项目已取得了阿荣旗工业和信息化局出具的《关于齐鲁制药（内蒙古）有限公司绿色生物农兽药产品升级技术改造项目备案的通知》（阿工信发[2023]30号），取得了呼伦贝尔市人民政府出具的《关于齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司化工重点监控点认定的批复》（呼政字[2024]62号）。

综上所述，项目符合国家产业政策。

5.2建设项目选址选线合理性分析

项目位于阿荣旗高新技术特色工业产业区，不涉及生态保护红线、基本草原和基本农田，距自然保护区等敏感区距离较远，选址合理。

5.3建设项目与相关规划相符性分析

本项目与《呼伦贝尔市生态环境分区管控清单》《阿荣旗那吉镇城市总体规划》《阿荣旗高新技术特色工业产业化基地总体规划环境影响报告书》《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》《内蒙古阿荣旗工业园区总体规划（2021-2035年）》《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》《呼伦贝尔岭东农畜林产品开发区（阿荣旗产业园）化工集中区产业发展指引和禁限控目录》《内蒙古自治区环境保护条例》《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》《呼伦贝尔市“十四五”生态环境保护规划》《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》《内蒙古自治区化工重点监控点认定办法》等相符。

5.4环境影响预测及分析结论

依据大气预测结果，项目排放的有组织及无组织污染物的最大落地浓度均满足相关标准，对周围环境空气的影响较小。

项目废水全部得到有效收集和合理处理，不直接外排地表水体，不会对区域水环境产生明显影响。依据地下水预测结果，非正常状况下，按照要求做好地下水跟踪监测工作，发现泄漏及时采取措施切断污染物向含水层的泄漏通道，同时还必须采取抽水等工程措施，对地下水的污染控制在可接受的范围内，避免对厂区外含水层造成污染。

依据噪声预测结果，项目采取隔声、吸声、消声、隔振措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，对周边声环境影响较小。

项目的菌渣及MVR浓缩液送入锅炉焚烧；废催化剂、废滤渣、催化剂络合物、废活性炭、污泥、原辅材料废包装等暂委托有资质单位处置；锅炉灰渣、脱硫石膏综合利用，不能综合利用时，要依法依规合理处置；项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响可接受。

根据环境风险预测结果，根据对各装置和设备的危险性分析，本项目的潜在环境风险事故是物质泄漏引起的火灾、爆炸造成的次生环境事故以及有毒有害物泄漏，建设单位认真落实报告书中的环境风险防范及应急措施，项目的环境风险可接受，从环境风险角度分析，建设项目环境风险可控。

5.5公众参与结论

公众对本项目无反对意见。

5.6总量控制

表10           全厂污染物排放总量表         单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 现有工程 |  |  | 本项目 |  | 总体工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际 排放量 | 环评批复总量 | 排污许可证许可排放量 | 预测 排放量 | 以新带老 消减量 | 预测 排放总量 | 排放 增减量 |
| 废气 | 非甲烷 总烃 | 196.99 | - | - | 0.24103 | 0 | 197.23 | +0.24103 |
|  | TVOC | 225.97 | 550.54 | 539.616 | 0.24103 | 0 | 226.21 | +0.24103 |
|  | 颗粒物 | 100.85 | 334.99 | 334.114 | 1.466 | 0 | 102.316 | +1.466 |
|  | SO2 | 38.05 | 112.89 | 120.89 | 1.20 | 0 | 39.25 | +1.2 |
|  | NOX | 231.69 | 276.06 | 276.09 | 4.78 | 77.97 | 158.50 | -73.19 |
| 废水 | COD | 126.50 | 219 |  | 1.108 | 0 | 127.61 | +1.108 |
|  | NH3-N | 6.53 | 63.88 |  | 0.090 | 0 | 6.62 | +0.090 |

5.7工程投资及环保投资

本工程总投资26000万元，其中环保总投资2976万元，占总投资11.4%。

- 结论

《报告书》编制规范，评价内容全面，评价重点、评价级别及评价标准选择正确，环境保护目标选择合适，环境现状调查及工程污染分析清楚，污染防治、生态保护及环境风险防范措施可行，评价结论总体可信。建设单位在对《报告书》提出的环保措施进行认真落实后，从环境保护角度分析，项目可行，可以作为项目审批和环境管理的依据。