
《海拉尔油田零散井产能调整工程

环境影响报告书》技术评估报告

呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心

2025年10月15日
项目名称：海拉尔油田零散井产能调整工程

建设单位：大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司

环评报告编制单位：森诺科技有限公司
技术评估单位：呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心

评估报告编号：HPPG2025011  

编制部门：环评与应急技术室
审    查：呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心技术审查小组
联 系 电 话：0470-8295766
项目负责人：

    迟明武：呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心

    陆东辉：呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心

主要技术人员：

    王志强：呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心

    永  亮：呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心
目             录

11. 项目概况


11.1项目背景


11.2工作开展情况


11.2.1现场踏勘


22. 工程建设内容


22.1工程建设性质、行业类别


22.2项目建设内容介绍及存在环境问题


22.2.1现有项目工程内容


52.2.2现有项目存在环境问题


52.2.3扩建工程建设内容


93.建设项目周围环境概况


93.1建设项目周围环境


93.2环境质量现状


93.2.1环境空气质量现状


93.2.2地下水质量现状


103.2.3声环境质量现状


103.2.4土壤环境质量现状


103.2.5生态环境质量现状


103.3环境保护目标


134.污染物源强、污染防治及生态保护措施


134.1污染物源强


134.1.1施工期


134.1.2营运期


144.2污染防治及生态保护措施


144.2.1施工期污染防治及生态保护措施


164.2.2营运期污染防治及生态保护措施


174.2.3环境风险防范及应急措施


184.2.4现有环境问题的整改措施


195.项目可行性分析


195.1建设项目与产业政策相符性分析


195.2建设项目选址选线合理性分析


195.3建设项目与相关规划相符性分析


205.4主要环境要素的环境影响预测及分析结论


215.5公众参与结论


215.6总量控制


215.7工程投资及环保投资


226.结论




项目概况

1.1项目背景

随着我国经济的持续增长，国家对石油资源的需求越来越大，随着原油含水升高和自然递减，油田老区产量呈现逐年下降的态势，为了保障国家原油战略安全，大庆油田公司不断加大大庆油田外围的勘探开发力度，为此大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司建设海拉尔油田零散井产能调整工程（以下简称“本项目”）
1.2工作开展情况

1.2.1现场踏勘

呼伦贝尔市生态环境保护与发展中心（以下简称“发展中心”）于2025年8月8日组织了本项目的现场踏勘。

1.2.2技术审查
2025年8月15日，发展中心组织召开了《海拉尔油田零散井产能调整工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的技术评审会。
在完成技术评审工作后，发展中心技术审查小组对该项目环境影响报告书进行了内部技术审查。

工程建设内容

2.1工程建设性质、行业类别

本项目建设性质为扩建，行业类别为石油开采。

2.2项目建设内容介绍及存在环境问题

2.2.1现有项目工程内容

本项目位于新巴尔虎右旗苏德尔特油田已开发区块贝12区块、贝14区块、贝16区块、贝28区块内。

贝12区块2004年12月投入开发，截至2024年12月，贝12区块共有在运行油水井21口，其中油井16口，水井5口，退役井8口（均已实施封井），贝12区块动用地质储量115×104t，动用含油面积1.89km2。该区块因油层发育较差，2024年未产油。

贝14区块2005年投入开发。截至2024年12月，贝14区块共有在运行油水井267口，其中油井200口，水井67口，退役井17口（均已实施封井），动用地质储量2054.75×104t，动用含油面积10km2。该区块年产油量5.8×104t，累产油158.38×104t。

贝16区块于2003年投入开发。截至2024年12月，贝16区块共有在运行油水井66口，其中油井41口，水井25口，退役井5口（已进行封井）。动用地质储量2918.07×104t，动用含油面积10.24km2。该区块年产油量1.2×104t，累计产油42.69×104t。

贝28区块2004年投入开发。截至2024年12月，贝28区块共有在运行油水井187口，其中油井154口，水井33口，退役井53口（均已实施封井）。动用地质储量1322.55×104t，动用含油面积19.51km2。该区块年产油量1.67×104t，区块日产油44.9t，单井日产油0.6t，累产油47.08×104t。
苏德尔特油田地面已建成贝16作业区、贝28作业区，设有德二联合站、德一联合站、德二联压裂返排液处理站、含油污泥暂存池、危险废物暂存库、阀组间、注配间、采油井、注水井、各种工艺管道、供电线路及道路等工程。

苏德尔特油田原油经德二联合站净化，净化油经输油管道外运。

表1        项目依托场站环保手续一览表

	序号
	已建区域及场站
	项目名称
	环评批复
	验收批复

	1
	德一联合站
	大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司苏德尔特油田产能建设工程
	内环审〔2007〕87号
	内环验〔2011〕

60号

	2
	德二联合站
	
	
	

	3
	贝28作业区含油污泥暂存池
	呼伦贝尔油田固废处理站工程（开发建设环境治理工程）
	内环审〔2012〕136号
	2021年8月自主验收

	4
	贝28作业区危险废物暂存库
	呼伦贝尔分公司危险废物规范化暂存工程
	新右环审表〔2020〕007号
	2022年4月自主验收

	5
	德二联压裂返排液站
	德二联压裂返排液站改造工程（废液储存池）
	新右环审表〔2019〕020号
	2020年11月自主验收


本工程依托德一联合站，设计处理能力3750t/d，截至2025年6月，日均处理液量1250t，负荷率33.3%，设3台掺水加热炉、2台采暖炉、2台外输炉，2024年燃气83.6×104m3，燃油824.8t。
本工程依托德二联合站脱水站和含油污水处理站，脱水站设计转输能力6400t/d，采用热化学高效三相分离器热化学脱水工艺，截至2025年6月，转油脱水站负荷5088t/d，负荷率79.5%；联合站设3台掺水加热炉、3台采暖炉、3台外输炉，2024年燃气178.79×104m3，燃油1358.4t；含油污水处理站采用悬浮污泥过滤（SSF）工艺，设计规模1400m3/d，目前平均日处理含油污水1050m3，负荷率75%，处理后污水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准限值后回注现役油层。生活污水经生活污水处理装置处理后排入暂存池。
德二联压裂返排液站于2007年投产，设计处理能力820m3/d，截至2025年6月，储存池负荷60%，运行负荷42%。工艺流程为“除油缓冲→SSF净化→过滤”，压裂返排液经过自然沉降后进入污水处理装置，处理后达标废水回注井下，底泥清运至贝28作业区含油污泥暂存池。 

贝28作业区危险废物暂存库建筑面积351.5m2，设2座暂存库房，为封闭库房，可暂存废矿物油14t，废防渗布200t。暂存库采用粘土+HPDE土工膜防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。截至2025年6月,暂存废防渗布0.148t，废铅蓄电池0.495t。

建设单位目前委托国联环保技术（吉林）有限公司处置含油污泥，3000m3含油污泥暂存池池体为钢筋混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，池体顶部架设了防雨棚。截至2025年6月，暂存含油污泥1100m3。

2.2.2现有项目存在环境问题

（1）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）中相关要求，本次涉及区块现有跟踪监测井布设不满足相关要求。

（2）本次涉及区块存在部分井场外植被恢复效果较差情况。

（3）危险废物暂存库未加装废气收集处理设施和排气筒。 

2.2.3扩建工程建设内容

本项目位于苏德尔特油田贝12区块、贝14区块、贝16区块、贝28区块内，基建油井10口，水井2口。其中3口油井在《贝尔凹陷2023-2025年油藏钻井工程环境影响报告书》中完成钻井环评，并于2022年1月5日取得呼伦贝尔市生态环境局审批（呼环审〔2022〕5号），目前尚未施工。10口油井建成产能0.73×104t，2口水井注水能力1.76×104t；新建集油掺水管道3.43km、注水管线0.08km，10kV供电线路0.2km、柱上变压器3台（其他更新井利旧）、进井通道0.341km。

项目组成见下表：

表2          本次工程项目组成一览表

	工程名称
	主要工程内容

	项目名称
	海拉尔油田零散井产能调整工程

	工程性质
	扩建

	项目规模
	新建10口油井，生产能力0.73×104t/a；2口水井，注水能力1.76×104t。 

	建设地点
	新巴尔虎右旗乌苏德尔特油田贝12区块、贝14区块、贝16区块、贝28区块

	占地面积
	永久占地1.56hm2，临时占地12.75hm2。

	建设单位
	大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司

	项目总投资
	6364.36万元

	工程

类别
	工程名称
	规模及建设内容

	主体工程
	储层改造工程
	射孔
	对9口井进行射孔作业，采用“管输+电缆连接桥塞及射孔枪泵送”的射孔工艺。

	
	
	压裂
	对10口油井进行压裂作业，采用“带胶筒的可溶桥塞+暂堵压裂”工艺。

	
	油气集输工程
	采油工程
	采用抽油机采油，设CYJX8-3-37HF型抽油机10台，采油0.73×104t/a。

	
	
	地面工程
	形成12座单井井场。

	
	
	伴生气
	本项目伴生气产量11.546×104m3/a，集输损耗0.058×104m3/a，剩余8.762×104m3/a伴生气作为德一联、德二联加热炉燃料消耗（德一联0.543×104m3/a、德二联2.183×104m3/a），剩余2.726×104m3/a伴生气用于抵消德一联、德二联现有工程部分燃油量 。

	公用

工程
	给水工程
	施工期
	施工期管线试压等生产用水由水罐车运送，生活用水采用桶装水。

	
	
	运营期
	清防蜡用水和油井作业用水由水罐车运送；无新增劳动定员，无新增生活用水。

	
	供电工程
	施工期：施工用电由井场柴油发电机提供。

	
	
	营运期：新建10kV供电线路0.2km，柱上变压器3台。

	
	清防蜡
	采用高压蒸汽热洗，单口油井热洗周期1次/100d，用水量1460m3/a。

	
	道路工程
	新建3.5m宽通井土路0.341km。

	依托

工程
	德一联合站
	设3台三相分离器，采用高效三相分离工艺，处理能力3750t/d，截至2025年6月，日均处理液量1250t，负荷率33.3%。

	
	德二联脱水站
	辖集油阀组间17座、油井353口。设3台高效三相分离器，脱水能力6400t/d，截至2025年6月，处理量5088t/d，负荷79.5%。

	
	德二联含油污水处理站
	含油污水处理站采用“除油缓冲罐→SSF净化机→单阀滤罐”处理工艺，处理能力1400m3/d。截止2025年6月，实际处理量1050m3/d，负荷率75%。

	
	德二联压裂返排液处理站
	处理能力820m3/d，工艺流程为“除油缓冲罐→SSF净化机→单阀滤罐”，出水回注现役油层，底泥定期清淤拉运至贝28作业区含油污泥暂存池。压裂返排液处理站共有7座池子，其中1800m3卸液池1座，3000m3废液池4座，5000m3废液池2座。截止2025年6月，储存池负荷60%，运行负荷42%。

	
	含油污泥暂存池
	含油污泥暂存池容积3000m3，截至2025年6月，暂存含油污泥1100m3。

	
	危险废物

暂存库
	危险废物暂存库建筑面积351.5m2，截至2025年6月暂存废防渗布0.148t，废铅蓄电池0.495t。

	
	废气
	油田采出液经密闭管道输送至德一和德二联合站脱水站处理，井口安装密封垫，集输管线为密闭管道，减少烃类气体挥发。

伴生气作为德一和德二联合站加热装置的燃料，燃烧废气经排气筒达标排放。

	
	废水
	油井采用高压蒸汽热洗方式清防蜡，清蜡废水进入集油系统，不外排。

油井作业废水、产液分离出的含油污水经德二联合站含油污水处理站处理后，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中“含油量≤10.0mg/L、悬浮固体含量≤15.0mg/L、粒径中值≤5.0μm”标准限值，回注现役油层。

	
	噪声
	定期对油井进行巡检，加强对设备的维护保养；现有机泵均安装在室内，并且设置减震基础、隔声门窗等。

	
	固废
	油井作业产生的落地油、依托场站产生的油泥（砂），由密闭防渗槽车拉运至贝28作业区含油污泥暂存池暂存，委托有资质单位处置。
废含油防渗布暂存于贝28作业区危废暂存库，委托有资质单位处置。

	
	跟踪监测
	布设7口地下水跟踪监测井。

共设置12个土壤跟踪监测点位。

	
	生态治理
	施工结束后及时清理施工现场，播撒草籽进行植被恢复。


项目占地：本项目占地14.31hm2，其中永久占地1.56hm2、临时占地12.75hm2，占地类型为基本草原。

原油集输工程：采取树状电加热集油工艺，就近接入挂接已建集油环，经管线集输至德一和德二联合站处理。
伴生气：伴生气产量11.546×104m3/a，集输损耗0.058×104m3/a，剩余作为德一联、德二联加热炉燃料消耗。

油井采出水：油井采出水量13400m3/a，经德二联合站处理后回注井下。

供配电工程：新建井场变压器3台，10kV配电线路0.2km。
道路工程：新建3.5m宽通井土路0.341km。

施工期及人数：施工期为2025年10月至2026年1月，施工人数50人。

工作制度及劳动定员：全年工作，人员从作业区现有工作人员中调剂，不新增定员。
3.建设项目周围环境概况

3.1建设项目周围环境

本工程位于新巴尔虎右旗境内，地理坐标为东经117.2206°、北纬48.0257°。项目区地势平坦，为广阔的草原，本工程均位于已开发区块内。油水井附近最近的敏感点为德104-更204B西南侧710m处的牧民包其道尔吉家。本项目不涉及自然保护区、生态保护红线、基本农田、公益林和文物保护等敏感区，项目距生态保护红线0.6km，距永久基本农田75km，距城镇开发边界9km，距呼伦湖国家级自然保护区实验区11.9km，距巴尔虎黄羊自然保护区20.3km。

3.2环境质量现状

3.2.1环境空气质量现状

项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3标准要求。
3.2.2地下水质量现状

项目区地下水评价因子中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体石油类限值（≤0.05mg/L），钠、氯化物、溶解性总固体、铅、铁、锰有部分超标，其他因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，超标原因是区域水文地质原因引起的。
评价区域包气带中铬（六价）、汞、砷均未检出，且污染控制点与清洁对照点的油田特征污染物石油类、挥发酚、铅监测数值相差不大。

3.2.3声环境质量现状

项目区声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。
3.2.4土壤环境质量现状

评价区域内农用地的土壤评价因子监测值满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的标准要求；建设用地的土壤评价因子监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值要求。
3.2.5生态环境质量现状

项目所在区域为典型草原区，土壤类型为栗钙土，区域内生产主要以畜牧业为主，对草原生态系统有一定程度的干扰，生态系统稳定。

3.3环境保护目标

表3             环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
	保护标准及保护级别

	地下水环境
	区域内第四系松散孔隙潜水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准（≤0.05mg/L）

	
	评价范围内第三系（R）承压水含水层
	

	
	苏一拉家水井
	畜牧用水
	

	
	斯恩格家水井
	畜牧用水
	

	
	巴图巴雅尔家水井
	畜牧用水
	

	
	萨仁格日乐家水井
	畜牧用水
	

	
	米格木尔家水井
	畜牧用水
	

	
	满达家水井
	畜牧用水
	

	
	阿布日格家水井
	畜牧用水
	

	土壤环境
	永久占地内土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值

	
	临时占地内土壤环境
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值

	生态环境
	拟建井场外扩50m以及集输管道、道路中心线两侧各300m范围内的草地生态系统、土壤、野生动植物等。
	生态环境质量不下降


表4            大气主要环境保护目标表

	名称
	坐标
	保护

对象
	保护

内容
	环境

功能区
	相对方位及距离

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	满达家
	117°15'04"
	48°01'22"
	牧民
	3人
	二类
	贝14-XX76-更75

	包其道尔吉家
	117°18'24"
	48°00'52"
	牧民
	3人
	二类
	德104-更204B

	布玛家
	117°19'52"
	48°01'18"
	牧民
	3人
	二类
	德105-更更205A

	沈额家
	117°19'46"
	48°00'29
	牧民
	4人
	二类
	德106-更235

	阿布日格家
	117°11'33"
	48°00'54"
	牧民
	4人
	二类
	贝28-X56-更54

	巴特家
	117°10'16"
	48°01'48"
	牧民
	3人
	二类
	贝28-X56-更54


表5             环境风险保护目标表

	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	拟建井场外扩3.0km及新建管线两侧外扩200m范围

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离（m）
	属性
	人口数

	
	1
	满达家
	贝14-XX76-更75
	1450
	居民
	3人

	
	2
	包其道尔吉家
	德104-更204B
	710
	居民
	3人

	
	3
	布玛家
	德105-更更205A
	820
	居民
	3人

	
	4
	沈额家
	德106-更235
	1080
	居民
	4人

	
	5
	阿布日格家
	贝28-X56-更54
	1000
	居民
	4人

	
	6
	巴特家
	贝28-X56-更54
	1300
	居民
	3人

	地下水
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质  目标
	包气带防污性能
	相对位置及距离

	
	1
	区域内第四系（Q）潜水含水层
	G3
	III类
	D1
	中上游及两侧分别以水位水质监测点、井位为界；下游以德106-更235井东南方向2000m）为界，合计地下水评价范围为65.7km2。

	
	2
	区域内第三系（R）承压水含水层
	
	
	
	

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离（m）
	属性
	/

	
	1
	苏一拉家水井
	贝28-X56
-更54
	4030
	畜牧用水
	/

	
	2
	斯恩格家水井
	贝14-XX
76-更75
	2200
	畜牧用水
	/

	
	3
	巴图巴雅尔家水井
	德106-更235
	730
	畜牧用水
	/

	
	4
	萨仁格日乐家水井
	贝14-XX
76-更75
	2000
	畜牧用水
	/

	
	5
	米格木尔家水井
	贝14-XX
76-更75
	770
	畜牧用水
	/

	
	6
	满达家水井
	贝14-XX
76-更75
	1500
	畜牧用水
	/

	
	7
	阿布日格家水井
	贝28-X56
-更54
	1000
	畜牧用水
	/


4.污染物源强、污染防治及生态保护措施

4.1污染物源强

4.1.1施工期

废气：施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、焊接烟尘、储层改造工程废气。

废水：压滤水1836m3、压裂返排液700m3、试压废水4.65t、生活污水93.6t。
噪声：施工机械和车辆等运行噪声。

固废：泥饼810t、废包装0.09t、废非含油防渗布0.09t、焊渣0.007t、生活垃圾0.975t。

生态影响：项目建设破坏地表植被及土壤结构。
4.1.2营运期

废气：现有及在建工程场站加热炉烟气（烟尘1.428t/a、SO23.113t/a、NOX10.083t/a），无组织逸散非甲烷总烃1.678t/a；本项目场站加热炉烟气（烟尘0.008t/a、SO20.02t/a、NOX0.076t/a）、无组织逸散非甲烷总烃0.146t/a；扩建后场站加热炉烟气（烟尘1.436t/a、SO23.133t/a、NOX 10.159t/a），无组织逸散非甲烷总烃1.824t/a。
噪声：抽油机、依托场站各类机泵产生的噪声。

废水：现有及在建工程含油污水8.995×104t/a、作业废水6073.3m3/a、油井清防蜡废水59860m3/a、生活污水11520m3/a；本项目新增含油污水1.34×104t/a、作业废水106.67m3/a、油井清防蜡废水1460m3/a；总体工程排放含油污水10.335×104t/a、作业废水6179.97m3/a、油井清防蜡废水61320m3/a、生活污水11520m3/a。

固废：现有及在建工程含油污泥2.913t/a、落地油13.42t/a、废含油防渗布0.224t/a、生活垃圾36.5t/a；本项目新增含油污泥0.219t/a、落地油0.17t/a、废含油防渗布0.017t/a；总体工程含油污泥3.132t/a、落地油13.59t/a、废含油防渗布0.241t/a、生活垃圾36.5t/a。

环境风险：项目有发生井喷、油水井套破损、管道泄露的环境风险。

服务期满：产生少量扬尘、清扫废水、噪声、废弃管线等固体废物。

4.2污染防治及生态保护措施

4.2.1施工期污染防治及生态保护措施

废气：运输道路、施工场地洒水抑尘，大风天气停止土方开挖；运输散装物料车辆遮盖苫布；管道施工应分段开挖，表土单独堆放，施工完毕后及时覆土回填；采用节能型柴油发电机、优质柴油，加强对非道路工程机械及汽车的管理及保养，确保尾气达标排放。
废水：试压废水经密闭式罐车收集后拉运至德二联合站含油污水处理站处理后回注现役油层；废压裂返排液由罐车拉运至压裂返排液站处理；生活污水排入临时设置的玻璃钢化粪池，拉运至德二联合站生活污水处理装置处理后排入暂存池暂存或灌溉周围草地，不外排。
固废：废钻井液、钻井岩屑和废射孔液经移动式泥浆不落地处理装置收集，进行脱稳、固液分离，处理后泥饼暂存在井场，若泥饼浸出液中污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）最高允许排放浓度，且pH值在6～9范围，则泥饼属于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物，回用于本项目井场垫高；若为第Ⅱ类一般工业固体废物，按照二类固废处置场的要求，对泥饼暂存场地采取防渗、导流等措施，尽快综合利用。膨润土、纯碱包装袋、非含油废防渗布统一收集后外售给废品收购站，不在作业区暂存。焊渣按照市政部门要求妥善处置。生活垃圾经封闭垃圾箱收集后运至新巴尔虎左旗阿木古郎镇生活垃圾填埋场处置。
噪声：减少高噪声设备同时运行时间；加强对设备的维护和保养；合理安排施工进度，降低对周围环境的影响。

生态保护措施：控制施工活动在临时占地范围内，规范施工人员行为及行车路线；避免在大风天气施工作业；管线施工时采取分层开挖、分层回填方式进行；剥离表土单独存放于井场或管线的临时占地内，最终用于生态恢复；项目预计2026年1月施工结束，6月依据建设单位制定的土地复垦方案采用当地优势物种对临时占地进行生态恢复，次年对植被恢复不佳的区域补种草籽，直至达到周围区域的植被盖度，确保生物多样性不降低。加强环保宣传教育，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物，不捕杀野生动物及鸟类。
4.2.2营运期污染防治及生态保护措施

废气：油田采出液经密闭管道输送至德一和德二联合站处理，井口安装密封垫，集输管道密闭，减少烃类气体挥发。伴生气作为德一和德二联合站加热装置的燃料，燃烧废气经排气筒达标排放。加强设备、设施的日常管理，定期对依托的联合站各类储罐进行泄漏修复与检测，确保阀组、储罐的密闭性，最大限度减少有机废气挥发。工作人员每日对输水管线进行巡检；设输油管线压力监测装置，管道压力出现异常时控制中心报警，工作人员可在1小时内完成管道泄漏点处理。采用加盖的防渗槽车运输含油污泥、落地油、含油废防渗布，及时清理含油污泥暂存池内含油污泥，减少有机废气的挥发，每年对含油污泥暂存池处的非甲烷总烃进行一次监测，并建立监测台账。

噪声：选用低噪声设备；并采取减振、隔声措施。

废水：油田采出的含油污水经管道输送至德一、德二联合站处理，达到回注标准后回注油层；油井清防蜡废水经德二联合站含油污水处理站处理后全部回注现役油层；油井作业废水经德二联合站含油污水处理站处理，达到回注标准后回注油层；油水井作业时井场周围设置临时围堰，铺设2mm厚HDPE土工膜防渗，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，作业结束后及时清理井场；为防止油田开采可能导致地下水串层污染，石油开采使用双层套管技术，防止对地下水及土壤造成影响；本项目共设置7口地下水跟踪监测井，定期开展监测。

固废：含油污泥及落地油运至含油污泥池暂存，废防渗布运至危险废物暂存库暂存，含油污泥、落地油和废防渗布委托有资质单位处置；危险废物的收集、暂存、管理、转运按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关要求管理。危险废物及时处置，贮存期不得超过一年。

土壤：严格落实地下水分区防渗要求；加强废水、废气、固废污染源的巡查，从源头减少污染物产生及排放量；规范固体废物暂存场所，减少污染物垂直入渗；做好井场及临时占地的植被恢复工作；设置12个土壤跟踪监测点位，定期开展跟踪监测。
生态保护措施：控制井场作业范围，不新增占地；落地油及时回收、集中处置，杜绝跑冒滴漏污染草地；加强作业队伍管理，规范行车路线，严禁随意碾压地表植被；油田生产后期，加强巡回检查，定期检测管线腐蚀状况，及时更换腐蚀严重的管线；对项目所在区域进行生态恢复，直至达到周围区域的植被盖度。

服务期满后保护措施：油井闭井时及时拆除井口设备，采用水泥封井；拆除设备产生的油水回收；项目影响区域及通井路播撒草籽、洒水、进行植被恢复。

4.2.3环境风险防范及应急措施

使用双层套管技术，保证固井质量，防止地下水窜层；如发生地下水窜层事故，开展地下水环境风险评估，进行地下水修复和检测；定期对油水井、管线及配套设施进行巡查、维修保养，及时更换老化管线、设备；油水井套破损时，立即关井，并检查修复，如无法修复则应封井；输油管道泄漏或油水井作业时，在事故点周围铺设2mm厚HDPE土工膜防渗，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，并进行围挡，将泄漏的油水送至德二联合站处理，受污染的土壤运至含油污泥池暂存。

加强环境风险管理，发现隐患及时处置；配置必要的应急物资；进行环境风险应急演练，对现有的突发环境事件应急预案进行修订并到当地的生态环境主管部门备案等。建设单位做好生态环境保护措施的安全风险防范，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。
4.2.4现有环境问题的整改措施

表6          现有环境问题的整改措施

	现有环境问题
	整改措施
	整改时限

	本项目涉及区块及依托工程现有地下水跟踪监测井数量不满足要求。
	布设7口地下水跟踪监测井。
	2026年

第一季度

	本项目涉及区块存在部分井场周围植被恢复效果较差情况。
	对植被恢复较差的区域进行生态恢复，覆盖度达到与周边环境一致。
	2026年6月

	危险废物暂存库未加装废气收集处理设施和排气筒。
	危废库加装活性炭吸附装置，并设15m高排气筒。
	2025年11月


5.项目可行性分析

5.1建设项目与产业政策相符性分析

本项目为石油开采工程，符合产业政策。

5.2建设项目选址选线合理性分析
本项目位于已有矿权内，在井位的选址和布局上根据“地下决定地上，地下顾及地上”的原则，采用环境影响最小的布局方案，最大限度控制井场临时施工作业带面积，尽量避绕周围环境敏感点。工程建设实施后，通过采取相应的废气、废水、噪声、固体废物等污染控制措施，并采取生态恢复及补偿措施，工程建设对周围的环境影响在可接受的范围，项目选址合理。

5.3建设项目与相关规划相符性分析

本项目与《呼伦贝尔市生态环境分区管控清单》《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《呼伦贝尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《内蒙古自治区政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单的通知》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区“十四五”生态环境保护规划的通知》《呼伦贝尔市“十四五”生态环境保护规划》《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》《内蒙古自治区“十四五”能源发展规划》《呼伦贝尔市矿产资源总体规划（2021-2025年）》《呼伦贝尔市国土空间总体规划（2021-2035年）》《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发项目征占用草原等手续办理有关问题的通知》《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》《石油天然气开采业污染防治技术政策》《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》《呼伦贝尔市挥发性有机物综合整治工作方案》等相符。

5.4主要环境要素的环境影响预测及分析结论

依据大气预测结果，项目排放的有组织及无组织污染物的最大落地浓度均满足标准要求，废气对周围环境空气的影响较小。

项目油水井作业废水、油井清防蜡废水、含油污水处理后全部回注现役油层，未进入外环境，对地下水环境影响较小。注水井套管破裂发生渗漏，4500d时，地下水中潜水层石油类最大超标距离180m；4500d时，地下水中承压水层石油类最大超标距离9m；油井发生渗漏，4500d时，地下潜水中石油类最大超标距离326m；油井发生渗漏，4500d时，地下承压水中石油类最大超标距离635m；集输管线发生渗漏，4500d时，地下水潜水层中石油类最大超标距离270m；本项目所在区域周围2km范围内无地下饮用水井，在采取巡检、巡线、跟踪监测，环境风险应急措施后，油水井套损、管线泄漏污染对地下水环境影响可控。
项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，声环境影响较小。

含油污泥、落地油及废含油防渗布委托有资质单位处置，对周围环境影响可接受。

通过落实含油污泥暂存池、危废库等设施防渗措施及土壤跟踪监测的情况下，本项目对土壤环境影响较小。

项目建设对区域草地产生一定负面影响，在生态恢复及跟踪监测的基础上，对区域生态系统及野生动植物生境及生物多样性影响较小，生态环境影响可接受。
5.5公众参与结论

公众对本项目持支持态度。

5.6总量控制

表7         污染物排放总量一览表          单位：t/a   
	污染源

名称
	污染物名称
	已批复的污染物排放总量
	现有及在建工程排放量
	以新带老削减量
	本项目新增量
	总排放量
	排放增减量

	废气
	德一联合站、德二联合站
	SO2
	3.65
	3.113
	0.019
	0.039
	3.133
	0.02

	
	
	NOX
	48.152
	10.083
	0.059
	0.135
	10.159
	0.076

	
	
	颗粒物
	3.92
	1.428
	0.009
	0.017
	1.436
	0.008

	
	非甲烷总烃
	
	1.678
	0
	0.146
	1.824
	0.146


5.7工程投资及环保投资

项目总投资6364.36万元，环保投资445万元，占总投资7.0%。

6.结论

《报告书》编制规范，评价内容全面，评价重点、评价级别及评价标准选择正确，环境保护目标选择合适，环境现状调查及工程污染分析清楚，污染防治、生态保护及环境风险防范措施可行，评价结论总体可信。建设单位在对《报告书》提出的环保措施进行认真落实后，从环境保护角度分析项目可行，可以作为项目审批和环境管理的依据。

[image: image1.png]WRIREEERERP G R R D
EX LR fT

RTRINGHURIME R B TR
TUH SREg & B AR 2R
AARMREE:
FRART EAFERP 5 LR QT 2025 £ 08
A 15 BARBF “REREEEHARREIR” 5E
AEAPRREFRARF LW, 2WARMXLAAFH
Y. REFFLHET:
—. F&BEF: 2025408 A 15 B 14:00
Z. RUURA: B S RABEAT (FRERS
Rt E)
ENEES S8
A IR £ SFHR
A R A AR E R R LR
ARHEFRARSAE (FRARBER
WAREREARLT (REAKALASR,
KUARER
[:NE s 2 8
HREREFRARTESTHEAALAREH, B
REHBRAESTET R ART ESHRERUARY





[image: image2.png]Y R E B
M ARFESFEMERERARAE
E#W QTR R TR
O AREMERRAHARLT
EF KT GRFLRIT)
EIH ARERF
Hix (FF LRI
LA ARE HBREMRAER KR
IEH R TR VT GRiF TR IT)
FEE ARTHEEARMLARLT
R LA (FF TR
. £WEH: HAH, RIR 0470-8295766
AAHEE: EE 0470-8108723





